# ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля (с Поправками)

ГОСТ Р 50597-2017

Группа Д22

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дороги автомобильные и улицы

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ СОСТОЯНИЮ, ДОПУСТИМОМУ ПО УСЛОВИЯМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

ОКС 43.040
ОКП 52 1000

Дата введения 2018-06-01*

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным автономным учреждением "Российский дорожный научно-исследовательский институт" (ФАУ "РОСДОРНИИ") Министерства транспорта Российской Федерации

2 ВНЕСЕН Техническими комитетами по стандартизации ТК 278 "Безопасность дорожного движения" и ТК 418 "Дорожное хозяйство"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 г. N 1245-ст

4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 50597-93


Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

### 5.2 Покрытие проезжей части

5.2.1 Продольная ровность покрытия по полосам движения проезжей части при измерении по ГОСТ 33101 должна соответствовать значениям, указанным в таблице 5.1, при измерении трехметровой рейкой по 9.2.1 и 9.2.2 - в таблице 5.2.

Таблица 5.1 - Значения показателей продольной ровности покрытия при измерении профилометром

| Категория дороги | Ровность по индексу IRI, м/км, не более |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группа улиц | Тип дорожной одежды |  |  |
|  |  | Капитальный | Облегченный | Переходный |
| IA, IБ | А | 4,0 | - | - |
| IB, II | Б | 4,5 | - | - |
| III | В | 5,0 | 5,5 |  |
| IV | Г, Д | 6,0 | 6,5 |  |
| V | Е | - | 7,5 | 8,0 |
| Примечание - IRI (International Roughness Index), Международный индекс ровности. |  |  |  |  |

Таблица 5.2 - Значения показателей продольной ровности покрытия при измерении трехметровой рейкой

| Категория дороги | Группа улиц | Тип дорожной одежды | Число просветов под рейкой*, %, не более | Максимальный просвет под рейкой, мм, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IA, IБ | А | Капитальный | 7 | 10 |
| IB, II | Б |  |  |  |
| III | В |  | 9 | 12 |
|  |  | Облегченный | 12 | 14 |
| IV | Г | Облегченный, переходный | 14 | 20 |
|  | Д |  | 20 | 25 |
| V | Е |  | 25 | 30 |
| * Число просветов под трехметровой рейкой, превышающих значения: - 6 мм для асфальтобетонных, цементобетонных покрытий и покрытий из каменных материалов и грунтов, обработанных вяжущими; - 15,0 мм для всех остальных видов покрытий. |  |  |  |  |

Допускается продольную ровность покрытия измерять приборами типа ПКРС-2 в соответствии с требованиями ГОСТ 33220.

5.2.2 Коэффициент сцепления колеса автомобиля с покрытием должен быть не менее 0,3 при его измерении измерительным колесом стандартным с покрышкой с протектором без рисунка по ГОСТ 33078.

5.2.3 Продольную ровность покрытия приводят в соответствие нормативным требованиям по 5.2.1 при проведении работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог и улиц, коэффициент сцепления по 5.2.2 - при проведении работ по ремонту и содержанию дорог и улиц. Сроки проведения работ по ремонту и содержанию определяют при их планировании в установленном порядке.

До проведения соответствующих работ перед участками дорог и улиц, ровность и сцепные качества которых не соответствуют требованиям настоящего стандарта, устанавливают дорожные знаки по ГОСТ Р 52289.

5.2.4 Покрытие проезжей части не должно иметь дефектов в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений (таблица А.1 приложения А), устранение которых осуществляют в сроки, приведенные в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Размеры дефектов покрытия и сроки их устранения

| Вид дефекта | Категория дороги | Группа улиц | Размер | Срок устранения, сут, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдельное повреждение (выбоина, просадка, пролом) длиной 15 см и более, глубиной 5 см и более, площадью, м, равной или более | IA | A | 0,06 | 1 |
|  | IБ, IB | Б |  | 3 |
|  | II | В |  | 5 |
|  | III | Г |  | 7 |
|  | IV | Д |  | 10 |
|  | V | Е |  | 12 |
| Повреждения (выбоины, просадки, проломы) площадью менее 0,06 м, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м, площадью, м, более | IA, IБ, IB | А, Б | 0,1 | 5 |
|  | II | В | 0,5 | 7 |
|  | III | Г | 0,8 | 10 |
|  | IV | Д | 2,1 | 14 |
|  | V | Е | 5,2 | 20 |
| Сдвиг, волна глубиной, см, более | IA | А | 3,0 | 5 |
|  | IБ, IB, II | Б, В |  | 7 |
|  | III | Г | 5,0 | 10 |
|  | IV | Д |  | 12 |
| Гребенки на участке полосы движения длиной 100 м, площадью, м, более | IV | Д | 30,0 | 10 |
|  | V | Е | 52,5 | 14 |
| Колея* глубиной, см, более и длиной, м, более на участке полосы движения длиной 100 м | IA, IБ, IB | А, Б | 2,0/7,0 | 5 |
|  | II | Б | 2,5/7,0 | 7 |
|  | III | В, Г | 3,0/9,0 | 10 |
|  | IV | Д |  | 14 |
| Отдельное необработанное место выпотевания вяжущего площадью, м, более | Для всех категорий дорог и групп улиц |  | 1,0 | 4 |
| Необработанные места выпотевания вяжущего площадью не более 1,0 м, длиной, м, более на участке полосы движения длиной 100 м | IA | А | 1,0 | 4 |
|  | IБ | Б | 2,0 |  |
|  | IB | В | 3,0 |  |
|  | II | Г |  |  |
|  | III, IV | Д, Е | 4,0 |  |
| Отклонение по вертикали крышки люка относительно поверхности проезжей части, см, более | Для всех категорий дорог и групп улиц |  | 1,0 | 1 |
| Отклонение по вертикали решетки дождеприемника относительно поверхности лотка, см, более |  |  |  | 2 |
| Отклонение по вертикали верха головки рельса трамвайных или железнодорожных путей, расположенных в пределах проезжей части, относительно поверхности покрытия, см, более |  |  |  |  |
| Возвышение междурельсового настила над верхом рельсов на железнодорожных переездах, см, более |  |  |  |  |
| Неровность в покрытии междурельсового пространства (настиле) глубиной см, более |  |  | 1,0 | 2 |
| * Колею глубиной более 5 см устраняют при осуществлении капитального ремонта дорог и улиц. |  |  |  |  |

5.2.5 Не допускаются отдельные выступы или углубления в зоне деформационных швов высотой или глубиной более 3 см, их устранение на всех категориях дорог и группах улиц осуществляют в течение 7 сут с момента обнаружения.

5.2.6 Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев должны соответствовать требованиям ГОСТ 3634.

5.2.7 Не допускается разрушение крышек люков и решеток дождеприемников. Разрушенные крышки и решетки должны быть заменены в течение 3-х часов с момента обнаружения.