АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июня 2021 года № 36

Об утверждении комплексной

схемы организации дорожного

движения на автомобильных дорогах

общего пользования на территории

Никольского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской  области на 2021-2035 годы

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8  ноября 2002 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  на основании статьи 21 Федерального закона от 10  декабря  1995  года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями), руководствуясь Уставом муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области,  постановлением Администрации Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области от 27.12.2019 г.  № 104 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2020-2022 годы,     в целях оптимизации методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  для повышения пропускной способности и обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов,  качественного улучшения состояния автомобильных дорог  общего пользования местного значения, расположенных на территории Никольского сельского поселения, Администрация  Никольского  сельского  поселения  Гагаринского  района Смоленской  области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексную схему организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской  области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, подлежит обнародованию в установленном законом порядке.

Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения

Гагаринского района

Смоленской области			О.А. Воробьёва

Постановление администрации Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области №36 от 22.06.2021г. «Об утверждении комплексной схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской  области на 2021-2035 годы» с приложением размещено на официальном сайте Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области www.nikolskoesp.ru в разделе «Документы» → «Постановления» → «2021 год»

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области от 22.06.2021 № 36

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2021 - 2035 годы

ВВЕДЕНИЕ

Комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) представляет собой совокупность инженерно-планировочных и организационно-регулировочных мероприятий, позволяющих оптимальным образом распределять транспортные потоки по дорогам и улицам поселения.

Объектом исследования является организация дорожного движения на территории Никольского сельского поселения.

Цель работы – разработка комплексной схемы организации дорожного движения, в частности, программы мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности улично-дорожной сети Никольского сельского поселения, предупреждения заторовых ситуаций с учетом изменения транспортных потребностей главных транспортных магистралей Никольского сельского поселения, снижения аварийности.

Основанием для разработки комплексной схемы организации дорожного движения Никольского сельского поселения являются:

- Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Правила подготовки проектов и схем организации дорожного движения, утвержденные приказом Минтранса России от 17 марта 2015 года №43;

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.;

- Генеральный план Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской  области.

Схема организации дорожного движения разработана до 2035 года.

Основные задачи разработки комплексной схемы организации дорожного движения Никольского сельского поселения:

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов;

- повышение пропускной способности дорог и эффективность их использования;

- организация транспортного обслуживания новых или реконструируемых объектов капитального строительства различного функционального назначения;

- снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.

Место КСОДД в системе документов территориального и транспортного планирования

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| ОиБДД | - организация и безопасность дорожного движения |
| --- | --- |
| ОДД | - организация дорожного движения |
| УДС | - улично-дорожная сеть |
| ТП | - транспортный поток |
| КСОДД | - комплексная схема организации дорожного движения |
| ТС | - транспортное средство |
| ДТП | - дорожно-транспортное происшествие |
| ПДД | - правила дорожного движения |
| ТСОДД | - технические средства организации дорожного движения |
| БДД | - безопасность дорожного движения |
| ИДН | - искусственная дорожная неровность |
| ПОД | - проект организации движения |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о Никольском сельском поселении

Никольское сельское поселение – муниципальное образование в Гагаринском муниципальном районе Смоленской области Российской Федерации.

Территория сельского поселения определена в границах, утвержденных областным законом «О наделении статусом муниципального района муниципального образования

«Гагаринский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом».

В состав территории муниципального образования Никольское сельское поселение входят следующие населенные пункты: 1) деревня Никольское; 2) деревня Алексеевка; 3) деревня Аленкино; 4) деревня Амшарево; 5) деревня Андреевка; 6) деревня Анисово; 7) деревня Арденево; 8) деревня Арменево; 9) деревня Астахово; 10) деревня Батюшково; 11) деревня Беливцы; 12) деревня Белкино; 13) деревня Бочкари; 14) деревня Будаево; 15) деревня Бурцево; 16) деревня Василево; 17) деревня Вежное; 18) деревня Величково; 19) деревня Ветцы; 20) деревня Вешки; 21) деревня Вятское; 22) деревня Городище; 23) деревня Гостевое; 24) деревня Дитятино; 25) деревня Добрый Ручей; 26) деревня Дор; 27) деревня Дорожно-Ремонтный Пункт; 28) деревня Дубровище; 29) деревня Еременское; 30) деревня Ефремово; 31) деревня Желобки; 32) деревня Зайцево; 33) деревня Ивановское; 34) деревня Каменка; 35) деревня Клушинка; 36) деревня Кобылкино; 37) деревня Кожино; 38) деревня Колесники; 39) деревня Колокольня; 40) деревня Коренное; 41) деревня Костивцы; 42) деревня Красицы; 43) деревня Кузнечики; 44) деревня Курово; 45) деревня Ларино; 46) деревня Ломки; 47) деревня Ломки; 48) деревня Макеевское; 49) деревня Мальцево; 50) деревня Мамоново; 51) деревня Машино; 52) деревня Митинка; 53) деревня Мишино; 54) деревня Молоченево; 55) деревня Московка; 56) деревня Мостище; 57) деревня Новая Слобода; 58) деревня Новое; 59) деревня Первитино; 60) деревня Петрецово; 61) деревня Петрыкино; 62) деревня Плешково; 63) деревня Поворская Слобода; 64) деревня Подвязье; 65) деревня Подсосонье; 66) деревня Покров; 67) деревня Поповка; 68) деревня Порубино; 69) деревня Потапово; 70) деревня Потапово; 71) деревня Привалье; 72) деревня Прудня; 5 73) деревня Рапово; 74) деревня Родионово; 75) деревня Рябцево; 76) деревня Саматы; 77) деревня Самково; 78) деревня Самуйлово; 79) деревня Сельцо; 80) деревня Семешкино; 81) деревня Сергеевское; 82) деревня Скалябино; 83) деревня Слобода; 84) деревня Станки; 85) деревня Старая Слобода; 86) деревня Старики; 87) деревня Старое; 88) деревня Сторожевое; 89) деревня Струя; 90) деревня Телятовка; 91) деревня Теплое; 92) деревня Токарево; 93) деревня Тращеево; 94) деревня Тюлино; 95) деревня Усилительный пункт (Сверчково); 96) деревня Ферма Новое; 97) деревня Холзаково; 98) деревня Холопово; 99) деревня Шастово; 100) деревня Шипари; 101) деревня Ширяйкино; 102) деревня Щекино; 103) деревня Щиголево; 104) поселок Батюшково; 105) село Васильевское; 106) село Рождество; 107) село СергоИвановское; 108) село Токарево; 109) станция Василисино..

Площадь Никольского сельского поселения – 89 909.351 га.

Административным центром поселения является д. Никольское.

Анализ численности населения Никольского сельского поселения

В 2020 году численность населения Никольского сельского поселения составила – 5958 человека.

В таблице 0.1 представлена динамика изменения численности населения в разрезе населенных пунктов, входящих в состав Никольского сельского поселения.

Таблица 0.1

| № п/п | Наименование населенных пунктов | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Алексеевка - деревня | 356 | 357 | 357 |
| 2. | Василево - деревня | 30 | 26 | 26 |
| 3. | Дорожно-Ремонтный Пункт - деревня | 44 | 43 | 43 |
| 4. | Кобылкино - деревня | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Кожино - деревня |  | - | - |
| 6. | Колокольня - деревня | 183 | 150 | 150 |
| 7. | Костивцы - деревня | 34 | 31 | 31 |
| 8. | Мишино - деревня | 23 | 23 | 23 |
| 9. | Никольское - деревня | 1361 | 1357 | 1357 |
| 10. | Новая Слобода - деревня | 9 | 9 | 9 |
| 11. | Петрецово - деревня | 91 | 88 | 88 |
| 12. | Подвязье - деревня | 22 | 26 | 26 |
| 13. | Рождество - село | 3 | 2 | 2 |
| 14. | Саматы - деревня | 9 | 8 | 8 |
| 15. | Сельцо - деревня | 3 | 3 | 3 |
| 16. | Старая Слобода - деревня | 10 | 9 | 9 |
| 17. | Усилительный Пункт (Сверчково) - деревня | 145 | 142 | 142 |
| 18. | Шастово - деревня | 7 | 7 | 7 |
| 19 | Астахово- деревня | 342 | 342 | 254 |
| 20 | Анисово- деревня | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Арденево - деревня | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Белкино - деревня | 9 | 9 | 1 |
| 23 | Бурцево - деревня | - | - | - |
| 24 | Зайцево - деревня | 8 | 8 | 10 |
| 25 | Подсосонье - деревня | - | - | - |
| 26 | Старое - деревня | 25 | 25 | 25 |
| 27 | Рапово - деревня | 19 | 19 | 19 |
| 28 | Курово - деревня | - | - |  |
| 29 | Амшарево - деревня | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Вежное - деревня | 18 | 18 | 20 |
| 31 | Василисино - станция | 15 | 15 | 19 |
| 32 | Ломки - деревня | 8 | 8 | 7 |
| 33 | Потапово - деревня | 241 | 241 | 261 |
| 34 | Красицы - деревня | 16 | 16 | 14 |
| 35 | Семешкино- деревня | 3 | 3 | 3 |
| 36 | Серго-Ивановское - село | 495 | 503 | 501 |
| 37 | Первитино - деревня | 225 | 222 | 220 |
| 38 | Мамоново - деревня | 262 | 257 | 258 |
| 39 | Васильевское - село | 56 | 61 | 58 |
| 40 | Арменево - деревня | 31 | 29 | 26 |
| 41 | Беливцы - деревня | 2 | 3 | 2 |
| 42 | Вятское - деревня | 12 | 12 | 9 |
| 43 | Ларино - деревня | 21 | 20 | 19 |
| 44 | Мостище - деревня | 14 | 20 | 27 |
| 45 | Парубино - деревня | 1 | 1 | 1 |
| 46 | Петрыкино - деревня | 1 | 1 | 1 |
| 47 | Привалье - деревня | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Телятовка - деревня | 8 | 7 | 7 |
| 49 | Тюлино - деревня | 8 | 8 | 7 |
| 50 | Щиголево - деревня | 8 | 9 | 9 |
| 51 | Мальцево - деревня | 159 | 159 | 159 |
| 52 | Будаево - деревня | 13 | 13 | 13 |
| 53 | Батюшково - поселок | 18 | 18 | 18 |
| 54 | Батюшково - деревня | 3 | 3 | 3 |
| 55 | Величково - деревня | 91 | 91 | 91 |
| 56 | Ветцы - деревня | 36 | 36 | 36 |
| 57 | Дитятино - деревня | 1 | 1 | 1 |
| 58 | Кузнечики - деревня | 2 | 2 | 2 |
| 59 | Колесники - деревня | 2 | 2 | 2 |
| 60 | Рябцево - деревня | 1 | 1 | 1 |
| 61 | Коренное - деревня | - | - | - |
| 62 | Ефремово - деревня | - | - | - |
| 63 | Самково - деревня |  | 8 | 8 |
| 64 | Токарево – село | 826 | 787 | 797 |
| 65 | Токарево - деревня | 66 | 65 | 65 |
| 66 | Дубровище - деревня | 30 | 3 | 3 |
| 67 | Дор - деревня | 10 | 10 | 10 |
| 68 | Городище - деревня | 4 | 4 | 4 |
| 69 | Желобки - деревня | 2 | 2 | 2 |
| 70 | Новое - деревня | 6 | 6 | 6 |
| 71 | Ферма Новое - деревня | 35 | 32 | 32 |
| 72 | Теплое - деревня |  | - | - |
| 73 | Сергеевское - деревня | 50 | 56 | 56 |
| 74 | Самуйлово - деревня | 6 | 6 | 6 |
| 75 | Ивановское - деревня | 4 | 4 | 4 |
| 76 | Аленкино - деревня | 13 | 13 | 13 |
| 77 | Вешки - деревня | 20 | 20 | 20 |
| 78 | Гостевое - деревня | 11 | 11 | 11 |
| 79 | Еременское - деревня | - | - | - |
| 80 | Клушинка - деревня | 12 | 12 | 12 |
| 81 | Ломки - деревня | 7 | 7 | 7 |
| 82 | Макеевское - деревня | - | - | - |
| 83 | Машино - деревня | 2 | 2 | 2 |
| 84 | Поповка - деревня | 2 | 2 | 2 |
| 85 | Покров - деревня | 223 | 223 | 240 |
| 86 | Родионово - деревня | 17 | 17 | 19 |
| 87 | Скалябино - деревня | 2 | 2 | 2 |
| 88 | Поворская Слобода - деревня | 14 | 14 | 16 |
| 89 | Струя - деревня | 2 | 2 | 2 |
| 90 | Холопово - деревня | - | - | - |
| 91 | Ширяйкино - деревня | 6 | 6 | 6 |
| 92 | Щекино - деревня | 3 | 3 | 3 |
| 93 | Бочкари - деревня | - | - | - |
| 94 | Митинка - деревня | - | - | - |
| 95 | Сторожевое - деревня | - | - | - |
| 96 | Шипари - деревня | - | - | - |
| 97 | Андреевка - деревня | 11 | 11 | 14 |
| 98 | Добрый Ручей - деревня | 7 | 7 | 7 |
| 99 | Каменка - деревня | 2 | 2 | 2 |
| 100 | Московка - деревня | 5 | 5 | 5 |
| 101 | Молоченево - деревня | 65 | 65 | 75 |
| 102 | Плешково - деревня | 1 | 1 | 1 |
| 103 | Потапово - деревня | 7 | 7 | 7 |
| 104 | Прудня - деревня | 13 | 13 | 13 |
| 105 | Слобода - деревня | 8 | 8 | 8 |
| 106 | Станки - деревня | 14 | 14 | 14 |
| 107 | Старики - деревня | 54 | 54 | 62 |
| 108 | Тращеево - деревня | 2 | 2 | 2 |
| 109 | Холзаково - деревня |  | - | - |
|  |  | 6070 | 5958 | 5947 |

Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики естественного прироста и сальдо миграции в период, предшествующий базовому году.

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по полу и возрасту с шагом в один год.

Вместе с тем, исходные данные о половозрастной структуре населения отражают деление большей части численности населения на возрастные группы, каждая из которых может содержать людей, отличающихся друг от друга возрастом на 0-5 лет. В связи с этим, крупные возрастные группы разбиваются на однолетние в предположении, что внутри каждой пятилетней возрастной группы люди распределены по отдельным возрастам (однолетним возрастным группам) равномерно.

В течение следующих 17 лет прогнозируется увеличение общей численности постоянного населения сельского поселения более чем на 43% по отношению к исходному периоду времени.

Климат

Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января −9 °C, июля +17 °C. Относится к избыточно увлажняемым территориям, осадков от 630 до 730 мм в год,  максимум летом. Среднегодовое количество дней с осадками от 170 до 190. Вегетационный период 129—143 дня. Период с положительной среднесуточной температурой воздуха продолжается 213—224 дня. Средняя продолжительность безморозного периода 125—148 дней. Характерна значительная изменчивость циркуляции атмосферы в течение года, что приводит к весьма заметным отклонениям температуры и осадков от средних многолетних. Распределение осадков в течение года также неравномерно — наибольшее количество их выпадает летом (порядка 225—250 мм). За год в целом преобладают ветры западного, юго-западного и южного направлений. Также характеризуется высокой облачностью (наибольшее количество ясных дней весной — до 10 %).

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и западного направлений.

Данные по уровню шума и концентрации вредных веществ в атмосфере отсутствуют.

- ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Описание используемых методов и средств получения исходной информации

Исходная информация для разработки комплексной схемы организации дорожного движения на территории Никольского сельского поселения получена из следующих источников:

- Данные полученные из общедоступных официальных интернет источников.

Результаты анализа организационной деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по ОДД

1.2.1. Содержание организационной деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по организации дорожного движения

Согласно Концепции проекта Федерального закона «Об организации дорожного движения и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (разработчик Проекта – Министерство транспорта РФ), организационная деятельность органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по организации дорожного движения должна включать в себя:

- реализацию региональной и муниципальной политики в области организации дорожного движения на территории муниципального образования;

- организацию и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, а также местного значения, расположенных в границах муниципальных образований, за исключением автомобильных дорог федерального значения;

- ведение учета основных параметров дорожного движения на территории муниципальных образований;

- содержание технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) на автомобильных дорогах;

- ведение реестра парковок общего пользования на территориях муниципальных образований.

1.2.1.1. Реализация региональной и муниципальной политики в области организации дорожного движения на территории муниципального образования

Целью государственной политики в сфере организации дорожного движения (ОДД) является достижение высоких стандартов качества жизни населения и обслуживания экономики за счет эффективного и качественного удовлетворения транспортного спроса при условии одновременной минимизации всех видов, сопутствующих социальных, экономических и экологических издержек.

Целью государственного регулирования в сфере организации дорожного движения и развития территориальных транспортных систем является создание правовых, экономических и технических условий для обеспечения надежного и безопасного движения транспортных средств и пешеходов.

Государственная политика в сфере организации дорожного движения включает в себя следующие направления:

- совершенствование территориального и территориально-транспортного планирования;

- развитие улично-дорожных сетей;

- модернизация общественного пассажирского транспорта;

- организация парковочного пространства и парковочная политика;

- введение приоритетов в управлении движением автотранспорта;

- совершенствование инженерных средств и методов организации дорожного движения;

- оптимизация работы грузового автомобильного транспорта;

- формирование новых стереотипов транспортного поведения населения;

- поощрение современных форм организации различных видов трудовой деятельности, сокращающих транспортный спрос населения и общественные транспортные издержки для государства.

Ведущая роль в регламентации общественных отношений в области организации дорожного движения принадлежит Федеральному закону № 196- ФЗ «О безопасности дорожного движения», который определяет понятие «организация дорожного движения» как комплекс организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах. Этот закон не регулирует всего круга вопросов, связанных с организацией дорожного движения в предложенном толковании, а ограничивается вопросами обеспечения безопасности дорожного движения без установления целевых ориентиров этой деятельности.

Действующее законодательство, в том числе федеральные законы № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительный кодекс и Земельный кодекс, не позволяют чётко распределять обязанности и ответственность субъектов организации дорожного движения на всех уровнях, установить их функциональные связи, координировать их деятельность, рационально планировать осуществление комплексных мероприятий в данной сфере. Таким образом, местные власти, уполномоченные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заниматься вопросами муниципального дорожного строительства, содержанием объектов транспортной инфраструктуры, а также созданием условий для предоставления транспортных услуг населению и организации его транспортного обслуживания, остаются один на один с проблемами, порождёнными перегруженностью улично-дорожных сетей. При этом, за редким исключением, они не располагают ни правовыми, ни институциональными, ни финансовыми, ни методическими, ни кадровыми ресурсами.

С учетом действующего законодательства задачи деятельности по ОДД фактически распределены между уровнями управления следующим образом:

- федеральный уровень:

- разработка новых правовых документов, регулирующих деятельность в сфере транспортного планирования, управления транспортным спросом и организации дорожного движения;

- разработка нормативных документов, методических рекомендаций и руководств по формированию и реализации планов и программ в сфере транспортного планирования, управления транспортным спросом и организации дорожного движения, на местном уровне;

- обеспечение соответствия деятельности местных властей в данной сфере принципам государственной политики средствами экспертизы, надзора и контроля.

- региональный уровень:

- обеспечение и регулирование взаимодействия властей муниципальных образований, входящих в состав региона, при разработке и реализации планов и программ управления транспортным спросом и организации дорожного движения местного уровня;

- согласование конкретных мероприятий по управлению транспортным спросом и организации дорожного движения, проводимых местными властями, в случае если эти мероприятия затрагивают дорожную сеть регионального значения.

- местный уровень:

- разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) в составе документов территориального планирования, на основе принципов государственной политики в данной сфере;

- разработка и реализация программ мероприятий по управлению транспортным спросом и организации дорожного движения на основе принятых документов территориального планирования и планировки территории.

Для проведения современной политики в области ОДД используются следующие принципы.

Отношение к пропускной способности дорожных сетей как к ограниченному, но жизненно необходимому ресурсу, пользующемуся повышенным спросом. Его дефицит приводит к транспортным заторам, что эквивалентно очередям за дефицитным товаром. С дефицитом борются двумя путями – либо увеличением уровня предложения (наращивание пропускной способности УДС), либо уменьшением уровня спроса (ограничением доступа на дороги или введением платы за пользование). Таким образом, решение проблемы перегруженности УДС заключается в выборе методов, которые позволят регулировать транспортный спрос, влиять на его величину и структуру.

Максимально полное использование имеющейся пропускной способности дорожных сетей.

Комплексность принимаемых решений, под которой подразумевается координация деятельности в сфере ОДД с деятельностью в сфере градостроительства, дорожного строительства, развития общественного пассажирского и грузового автотранспорта.

Непрерывность планирования, мониторинга реализации планов, и их корректировки.

Как показывает мировой опыт, данные принципы могут быть реализованы следующими методами:

- совершенствованием существующих схем движения автотранспорта и методов регулирования движения на существующих дорожных сетях – реализуется с помощью традиционных средств организации дорожного движения (таких, как установка дорожных знаков, нанесение разметки на проезжую часть, светофорное регулирование, введение одностороннего движения и т.д.);

- введением прямых и косвенных ограничений на пользование УДС некоторыми типами транспортных средств (ограничения парковки в зонах с перегруженной УДС, постоянные или временные запреты на въезд, платный въезд и парковку);

- информационным обеспечением участников дорожного движения через специализированные радиоканалы, услуги сети Интернет и сотовой связи, электронные табло и т.п., (оповещение водителей о состоянии дорожной сети, оптимальном маршруте, ДТП, пробках и т.д.);

- развитием общественного пассажирского транспорта как главного, и зачастую и единственного конкурента личного легкового автомобиля (открытие новых маршрутов, строительство пересадочных узлов и пассажирских терминалов, предоставление наземному общественному пассажирскому транспорту приоритета в дорожном движении, устройство «перехватывающих парковок», прогрессивная тарифная политика, развитие новых видов внеуличного транспорта и т.п.);

- учетом транспортной составляющей при градостроительной деятельности (снижение уровня транспортного спроса средствами градостроительного планирования, обеспечение сбалансированного транспортного и социально-экономического развития территории, проектирование «самодостаточных» с точки зрения занятости населения районов, обязательная разработка ПКРТИ, КСОДД и т.п.).

1.2.1.2. Организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, а также местного значения, расположенных в границах муниципальных образований, за исключением автомобильных дорог федерального значения

Министерство транспорта Российской Федерации определяет организацию дорожного движения как деятельность по упорядочиванию движения транспортных средств и (или) пешеходов на дорогах, направленную на снижение потерь времени (задержек) при их передвижении, при условии обеспечения безопасности дорожного движения. Под мониторингом дорожного движения понимается сбор, обработка и накопление данных о параметрах движения транспортных средств (скорости движения, интенсивности, уровня загрузки, интервалов движения, дислокации и состояния технических средств организации дорожного движения) на автомобильных дорогах, улицах, отдельных их участках, транспортных узлах, характерных участках улично-дорожной сети сельских поселений с целью контроля соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети потребностям транспортной системы.

Постановление Правительства РФ от 11.06.2004 № 274 (ред. от 05.08.2015) «Вопросы Министерства транспорта Российской Федерации» пунктом 1 устанавливает, что Министерство транспорта Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти в области транспорта, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере автомобильного транспорта, дорожного хозяйства, а также организации дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий по управлению движением на автомобильных дорогах.

В целях эффективного разграничения полномочий в области организации дорожного движения между Российской Федерации, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления разграничение компетенции должно определяться посредством установления исчерпывающего перечня вопросов, закрепляемых за Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Существенным правовым пробелом является и то обстоятельство, что на законодательном уровне не содержится четкой системы разграничения ответственности и полномочий государственных органов исполнительной власти в области организации дорожного движения.

Таким образом, полномочия по организации дорожного движения и мониторинга дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, а также местного значения, расположенных в границах муниципальных образований, за исключением автомобильных дорог федерального значения, находятся у исполнительных органов государственной власти федерального и регионального уровня. На местном уровне участие в данной деятельности сведено к разработке и реализации ПКРТИ, КСОДД и проектов организации дорожного движения (ПОДД).

1.2.1.3. Ведение учета основных параметров дорожного движения на территории муниципальных образований

К основным параметрам дорожного движения относятся параметры дорожного движения, характеризующие среднюю скорость передвижения транспортных средств по дорогам, потерю времени (задержку) в передвижении транспортных средств или пешеходов, среднее количество транспортных средств в движении, приходящиеся на один километр полосы для движения (плотность движения).

Порядок определения основных параметров дорожного движения, порядок ведения их учета, использования учетных сведений и формирования отчетных данных в области организации дорожного движения устанавливается Правительством Российской Федерации. Учет основных параметров предназначен для организации и проведения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления работ по подготовке и реализации государственной и муниципальной политики в области организации дорожного движения.

1.2.2. Анализ организационной деятельности органов местного самоуправления по организации дорожного движения

Уставом Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области, принятым решением Совета депутатов Никольского сельского поселения, к вопросам местного значения сельского поселения относятся содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения, а так же создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» работы по организации дорожного движения отнесены к содержанию автомобильных дорог, т.е. рассматривается как часть исключительно дорожной деятельности. В то же время, вопросы обеспечения пропускной способности дорог этим законом не регулируются и соответствующие цели не ставятся.

Таким образом, задачи деятельности по ОДД на территории Никольского сельского поселения фактически решают органы местного самоуправления сельского поселения.

Во исполнение Поручения Президента РФ от 30.04.1997 № Пр-637 (пункт «4б») данного на заседании Президиума Госсовета РФ по вопросам безопасности дорожного движения, состоявшегося 14 марта 2016 года в г. Ярославле, согласно которому органам местного самоуправления РФ предписано в срок до 1 декабря 2018 года разработать КСОДД на территориях муниципальных образований, администрацией Никольского сельского поселения была инициирована разработка настоящего проекта.

Результаты анализа нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД

В настоящее время в Российской Федерации основным и единственным специальным законодательным актом в сфере регулирования организации дорожного движения является Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее – Федеральный закон № 196-ФЗ), который определяет правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на территории Российской Федерации и обеспечивает правовую охрану жизни, здоровья и имущества граждан, защиту их прав и законных интересов, а также защиту интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий. В то же время положения Федерального закона № 196-ФЗ нацелены исключительно на обеспечение безопасности дорожного движения и не создают необходимой правовой основы для организации эффективного и бесперебойного движения транспортных и пешеходных потоков по дорогам. Данный закон являясь, по сути, основным законодательным актом, регулирующим вопросы организации дорожного движения, тем не менее, не определяет организацию дорожного движения как самостоятельный объект правового регулирования, не закрепляет и основную цель этой деятельности – обеспечение условий для безопасного, эффективного (бесперебойного) дорожного движения.

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ) работы по организации дорожного движения отнесены к содержанию автомобильных дорог, т.е. рассматривается как часть исключительно дорожной деятельности. В тоже время, вопросы обеспечения пропускной способности дорог этим законом не регулируются и соответствующие цели не ставятся.

На подзаконном уровне дорожное движение регулируется Правилами дорожного движения Российской Федерации (утверждены постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090) (далее – Правила дорожного движения), а также иными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Минтранса России, МВД России, других органов государственной власти, которые в той или иной степени затрагивают вопросы правового регулирования движения по дорогам.

Проведенный анализ российского законодательства показывает, что на федеральном уровне организация дорожного движения в настоящее время регулируется, в первую очередь, как составная часть деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. При этом и организация дорожного движения, и сама деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения, Федеральным законом № 257-ФЗ включены в дорожную деятельность.

Таким образом, если правовое регулирование в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в Российской Федерации достаточно детализировано и в основном соответствует международным правовым принципам в сфере дорожного движения, то отношения в сфере организации дорожного движения остаются без надлежащей законодательной основы, уступают по степени детализации и кругу регулируемых вопросов законам иных государств, регулирующих дорожное движение.

На основании анализа статьи 5 и части первой статьи 6 Федерального закона № 196-ФЗ с учетом иных его положений и других действующих законодательных актов, регламентирующих вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, следует сделать вывод, что Федеральный закон № 196-ФЗ не устанавливает четких границ компетенции Российской Федерации в сфере осуществления деятельности по организации дорожного движения.

Определяя предметы ведения Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения, Федеральный закон № 196-ФЗ прямо не указывает среди них осуществление деятельности по организации дорожного движения.

Федеральным законом № 196-ФЗ в редакции Федерального закона от 11.07.2011 № 192-ФЗ определена общая норма, относящая к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения при осуществлении дорожной деятельности.

В целях эффективного разграничения полномочий в области организации дорожного движения между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления разграничение компетенции должно определяться посредством установления исчерпывающего перечня вопросов, закрепляемых за Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Существенным правовым пробелом является и то обстоятельство, что на законодательном уровне не содержится четкой системы разграничения ответственности и полномочий государственных органов исполнительной власти в области организации дорожного движения.

В настоящее время за выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере организации дорожного движения отвечает Министерство транспорта Российской Федерации. В то же время ГИБДД МВД России является единственным органом, осуществляющим комплексное воздействие практически на все элементы деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» на полицию возложены прямые обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения и регулированию дорожного движения. Указом Президента РФ от 15.06.1998 № 711 установлены следующие обязанности ГИБДД МВД России: регулирование дорожного движения, в том числе с использованием технических средств и автоматизированных систем, обеспечение организации движения транспортных средств и пешеходов в местах проведения аварийно-спасательных работ и массовых мероприятий. При этом ГИБДД МВД России, однако, не является тем органом, на котором лежит непосредственная ответственность за осуществление мероприятий по организации дорожного движения в целях повышения пропускной способности дорог.

Кроме того, анализ законодательства в смежных областях деятельности показал, что недостаточно урегулирован вопрос планирования в сфере организации дорожного движения на стадиях градостроительного проектирования, что представляется весьма важным с точки зрения эффективности обеспечения бесперебойного и безопасного дорожного движения, особенно, в крупных населенных пунктах.

Таким образом, действующая в Российской Федерации правовая база в сфере организации дорожного движения и смежных областях деятельности не позволяет чётко распределить обязанности и ответственность субъектов организации дорожного движения на всех уровнях, установить их функциональные связи, координировать их деятельность, рационально планировать осуществление комплексных мероприятий в данной сфере.

В целях активизации и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере организации дорожного движения, в последнее время был издан ряд подзаконных актов:

- Поручение Президента РФ № Пр-637, данное на заседании Президиума Госсовета РФ по вопросам безопасности дорожного движения, состоявшегося 14 марта 2016 года в г. Ярославле, согласно пункту «4б» которого органам местного самоуправления РФ предписано в срок до 1 декабря 2018 года разработать КСОДД на территориях муниципальных образований;

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем дорожного движения»;

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 мая 2016 года № 131 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Информационное обеспечение деятельности местных органов власти в сфере организации дорожного движения условно можно разделить на два блока:

- организационно-технический, предназначенный для информирования участников дорожного движения об изменениях в установленной схеме организации дорожного движения на территории Никольского сельского поселения, вводимых на временной основе в целях обеспечения безопасного проведения различных мероприятий;

- обще-информационный, предназначенный для ознакомления населения о состоянии, проблемах и перспективах развития транспортной системы Никольского сельского поселения, включающий в себя отчеты, доклады органов местного самоуправления по данной тематике, аналитические и справочные материалы, форумы и т.п.

Одним из передовых способов информирования граждан, как в крупных городах России, так и за рубежом, является создание информационных порталов и разработка специальных мобильных приложений. Данные системы позволяют не только информировать граждан о происходящих изменениях, но и обеспечивать «обратную связь» с населением путем анализа обращений и предложений граждан, изучения общественного мнения, проведения социологических опросов среди жителей.

Примером может являться проект «Активный гражданин», запущенный несколько лет назад по инициативе Правительства Москвы. Среди главных задач этой системы – получение мнения горожан по актуальным вопросам, касающимся развития города. Таким образом, граждане могут влиять на решения, принимаемые властями. Опросы «Активного гражданина» делятся на три категории: общегородские, отраслевые и районные.

Использование средств теле- и радиовещания позволяет своевременно оповещать граждан об изменениях в организации дорожного движения и иных действиях органов местного самоуправления в сфере ОДД. Данный способ информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД характеризуется наибольшим охватом по сравнению с другими информационными ресурсами.

Теме организации дорожного движения, а также повышения безопасности на дорогах органами власти региона и муниципальных образований уделяется постоянное и пристальное внимание. Она ежегодно затрагивается в отчете Губернатора Смоленской области о результатах деятельности органов исполнительной власти Смоленской области. Также эта тема находит отражение и в ежегодных докладах главы Никольского сельского поселения о результатах деятельности.

Таким образом, система информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления в сфере организации дорожного движения отвечает общепринятым нормам информирования населения. Однако, возможно, стоит предусмотреть создание единого регионального информационного портала Смоленской области, в том числе и в виде мобильного приложения.

Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационные характеристики

«Дорога» – обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспорта средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну и несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии. К дорогам относят улицы, проспекты, магистрали, грунтовые, лесные и полевые пути, а также те, которые могут использоваться для движения только зимой (например, ледовые переправы, зимники). Основное назначение дороги – обеспечить движение транспорта и пешеходов.

«Тротуар» – элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном. Вне населенного пункта чаще всего вместо тротуара устраивают обочины. Они предназначены для пешеходов. Велосипедам, мопедам, гужевым повозкам (саней), верховым и вьючным животным разрешено движение по обочинам, если оно не создает помех пешеходам. Движение прочего транспорта по обочинам запрещено, кроме случаев, указанных в пп. 9.9 и 12.1 Правил.

«Проезжая часть» – элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств. Трамвайные пути не относятся к проезжей части дороги, а являются ее границей. Однако, в ряде случаев, выезд безрельсового транспорта на трамвайные пути попутного направления, расположенные на одном уровне с проезжей частью, не является нарушением (пп. 8.5 и 9.6 Правил).

«Разделительная полоса» – конструктивно выделенный элемент дороги, разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для движения или остановки безрельсовых транспортных средств и пешеходов. Разделительная полоса почти всегда приподнята над проезжей частью и чаще всего окаймлена бордюрным камнем. Достаточно часто на разделительной полосе размещают газоны, а иногда и трамвайные пути. Трамвайные пути, расположенные на разделительной полосе, использовать для движения безрельсового транспорта не допускается.

«Полоса движения» – любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд. Полоса движения предназначена для движения автомобилей в один ряд (друг за другом). Мотоциклы могут двигаться по одной полосе и в несколько рядов, так как их ширина не принимается в расчет при определении количества полос на дороге. Если разметка не видна или отсутствует и нет знаков 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, то количество полос для движения, в соответствии с п. 9.1 Правил, определяется габаритными размерами автомобилей с учетом безопасного бокового интервала между ними. При этом стороной, предназначенной для встречного движения, считается половина проезжей части, расположенная слева.

«Пешеходный переход» – участок проезжей части, обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1; 1.14.2 и выделенный для движения пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода определяется расстоянием между знаками 5.19.1 и 5.19.2.

«Прилегающая территория» – территория, непосредственно прилегающая к дороге и не преданная для сквозного движения транспортных средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное). Въезды на прилегающие территории не считаются перекрестками. Следовательно, в таких местах дорожные знаки, требования которых распространяются до ближайшего перекрестка, своего действия не прекращают.

Общая характеристика дорожной сети на территории Никольского сельского поселения представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Основные характеристики протяженность дорог

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования на конец года: | км | 316,582 |
| 1.1 | Федерального значения | км | - |
| 1.2 | Регионального и межмуниципального значения | км | 204,46 |
| 1.3 | Местного значения | км | 112,122 |
| 1.4 | Зимние а/д | км | - |
| 1.5 | Ведомственные а/д | км | - |

Улично-дорожная сеть представлена дорогами разного уровня. Покрытие находится в удовлетворительном состоянии.

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Показатели по годам |  |  |  | Показатель к 2023 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год (базовый) | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 35,1 | 28,6 | 22,1 | 15,6 | 15,6 |

Пропускная способность сети автомобильных дорог до 1000 автомобилей в сутки. На автомобильных дорогах Никольского сельского поселения 2 моста.

По территории поселения проходит автомобильная дорога федерального значения М1 (Москва – Беларусь) – пропускная способность – 20 000 автомобилей в сутки, регионального значения Гагарин-Тёмкино – пропускная способность 1 440 автомобилей в сутки, по которым производятся грузовые перевозки, в т.ч. и с опасными грузами.

Административный центр сельского поселения д. Никольское находится на расстоянии 15 км от районного центра г. Гагарина, расстояние до областного центра 250 км. Связь с райцентром осуществляется по автодороге Гагарин - Тёмкино. Связь между населенными пунктами внутри поселения осуществляется по муниципальным дорогам с асфальтированным, песчано-гравийным  и грунтовым покрытием.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием. Информация об объемах пассажирских перевозок, необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

Причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению.

Таблица 1.4

Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения по населённым пунктам.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Протяженность улично-дорожной сети, км |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Муниципальная собственность, согласно утвержденному Перечню автодорог |  |  |  |  |
|  |  |  | из них с покрытием, км |  |  |  |  |
|  |  |  | асфальтобетонное | щебеночное | песчано-гравийное | грунтовое |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ж/б плиты |
|  |  | 112,122 | 18,795 | 15,343 | 33,612 | 43,533 | 0,839 |
| 1 | с. Токарево | 7,525 | 3,369 | 0,087 | 3,103 | 0,966 |  |
| 1,1 | ул. Административная | 0.350 | 0,182 |  | 0.168 |  |  |
| 1,2 | ул. Ветеранов | 0.516 |  |  | 0,205 | 0.311 |  |
| 1.2.1. | участок №1 | 0,450 |  |  | 0,205 | 0,245 |  |
| 1.2.2 | участок №2 | 0.066 |  |  |  | 0.066 |  |
| 1,3 | ул. Дениса Давыдова | 0,524 | 0,078 |  | 0,086 | 0,36 |  |
| 1,4 | ул. Молодежная | 1.224 | 0,195 |  | 1.029 |  |  |
| 1.4.1 | участок №1 | 1.142 | 0.195 |  | 0.947 |  |  |
| 1.4.2 | участок №2 | 0.082 |  |  | 0.082 |  |  |
| 1,5 | ул. Озерная | 0,810 |  |  | 0,81 |  |  |
| 1,6 | ул. Парковая | 1.417 | 0.862 |  | 0.555 |  |  |
| 1.6.1 | участок №1 | 0,778 | 0,778 |  |  |  |  |
| 1.6.2 | участок №2 | 0,639 | 0.084 |  | 0.555 |  |  |
| 1,7 | ул. Центральная | 0.820 | 0.820 |  |  |  |  |
| 1,8 | пер. Молокозаводской | 0,295 |  |  |  | 0,295 |  |
| 1,9 | пер. Новый | 0.25 |  |  | 0,25 |  |  |
| 1.10 | ул. Зеленая | 0.087 |  | 0.087 |  |  |  |
| 1.11 | проезд. Фермерский | 1.232 | 1.232 |  |  |  |  |
| 2 | д. Городище | 0,470 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 0 |
| 2,1 | ул. Песчаная | 0,470 |  |  |  | 0,47 |  |
| 2.1.1 | участок №1 | 0,402 |  |  |  | 0,402 |  |
| 2.1.2 | участок №2 | 0.068 |  |  |  | 0.068 |  |
| 3 | д. Дор | 0,581 | 0 | 0,099 | 0,142 | 0,34 | 0 |
| 3,1 | ул. Колхозная | 0,142 |  |  | 0,142 |  |  |
| 3,2 | ул. Советская | 0,439 |  | 0,099 |  | 0,34 |  |
| 3.2.1 | участок №1 | 0,276 |  | 0,099 |  | 0,177 |  |
| 3.2.2 | участок №2 | 0,163 |  |  |  | 0.163 |  |
| 4 | д. Желобки | 0,446 | 0 | 0 | 0,446 | 0 | 0 |
| 4,1 | ул. Родниковая | 0,446 |  |  | 0,446 |  |  |
| 5 | д. Ивановское | 1,076 | 0 | 0 | 0,586 | 0,49 | 0 |
| 5,1 | ул. Дачная | 1,076 |  |  | 0,586 | 0,49 |  |
| 6 | д. Новое | 0,537 | 0 | 0,12 | 0,417 | 0 | 0 |
| 6,1 | ул. Сельская | 0,537 |  | 0,12 | 0,417 |  |  |
| 7 | д. Самуйлово | 0,506 | 0 | 0 | 0,396 | 0,11 | 0 |
| 7,1 | ул. Речная | 0,506 |  |  | 0,396 | 0,11 |  |
| 7.1.1 | участок №1 | 0,396 |  |  | 0,396 |  |  |
| 7.1.2 | участок №2 | 0,110 |  |  |  | 0,11 |  |
| 8 | д. Сергеевское | 2,89 | 0 | 0 | 1,433 | 1,457 | 0 |
| 8,1 | ул. Алексея Румянцева | 0,783 |  |  | 0,613 | 0,17 |  |
| 8,2 | ул. Набережная | 0,523 |  |  | 0,523 |  |  |
| 8,3 | ул. Южная | 0,444 |  |  |  | 0,444 |  |
| 8.3.1 | участок №1 | 0,258 |  |  |  | 0,258 |  |
| 8.3.2 | участок №2 | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |
| 8,4 | ул. Зеленая | 0,663 |  |  | 0,297 | 0,366 |  |
| 8.4.1 | участок №1 | 0,45 |  |  | 0,297 | 0,153 |  |
| 8.4.2 | участок №2 | 0,213 |  |  |  | 0,213 |  |
| 8,5 | ул. Лесная | 0,477 |  |  |  | 0,477 |  |
| 9 | д. Теплое | 0,583 | 0 | 0 | 0 | 0,583 | 0 |
| 9,1 | ул. Московская | 0,583 |  |  |  | 0,583 |  |
| 10 | д. Токарево | 1,357 | 0 | 0 | 1,357 | 0 | 0 |
| 10,1 | ул. Заречная | 0.841 |  |  | 0.841 |  |  |
| 10.1.1 | участок №1 | 0.697 |  |  | 0.697 |  |  |
| 10.1.2 | участок №2 | 0.144 |  |  | 0.144 |  |  |
| 10,2 | ул. Ветеранов | 0,516 |  |  | 0,516 |  |  |
| 10.2.1 | участок №1 | 0,422 |  |  | 0,422 |  |  |
| 10.2.2 | участок №2 | 0,094 |  |  | 0,094 |  |  |
| 11 | д. Ферма Новое | 1,365 | 0 | 0,251 | 0,711 | 0,403 | 0 |
| 11,1 | ул. Барская | 0,568 |  |  | 0,412 | 0,156 |  |
| 11.1.1 | участок №1 | 0,412 |  |  | 0,412 |  |  |
| 11.1.2 | участок №2 | 0,156 |  |  |  | 0,156 |  |
| 11,2 | ул. Лесная | 0,345 |  | 0,251 | 0,094 |  |  |
| 11,3 | ул. Мира | 0,205 |  |  | 0,205 |  |  |
| 11,4 | ул. Луговая | 0,247 |  |  |  | 0,247 |  |
| 12 | с.Серго-Ивановское | 4,625 | 0,188 | 1,012 | 1,323 | 1,852 | 0,25 |
| 12,1 | ул. Заводская | 1.702 | 0.188 | 0.702 | 0.375 | 0.437 |  |
| 12.1.1 | участок №1 | 0.702 |  | 0.702 |  |  |  |
| 12.1.2 | участок №2 | 0.230 |  |  | 0.187 | 0.043 |  |
| 12.1.3 | участок №3 | 0.490 |  |  | 0.188 | 0.302 |  |
| 12.1.4 | участок №4 | 0.280 | 0.188 |  |  | 0.092 |  |
| 12.2 | ул.Заречная | 0.796 |  |  | 0.172 | 0.572 | 0.052 |
| 12.2.1 | участок №1 | 0.242 |  |  | 0.172 | 0.070 |  |
| 12.2.2 | участок №2 | 0.192 |  |  |  | 0.192 |  |
| 12.2.3 | участок №3 | 0.362 |  |  |  | 0,31 | 0.052 |
| 12.3 | ул. Школьная | 0.640 |  |  | 0.474 | 0.166 |  |
| 12.3.1 | участок №1 | 0.382 |  |  | 0.314 | 0.068 |  |
| 12.3.2 | участок №2 | 0.160 |  |  | 0.160 |  |  |
| 12.3.3 | участок №3 | 0.098 |  |  |  | 0.098 |  |
| 12.4 | ул. Дачная | 0.282 |  |  | 0.203 | 0.079 |  |
| 12.5 | ул. Энергетиков | 0.505 |  |  | 0.099 | 0.208 | 0.198 |
| 12.5.1 | участок №1 | 0.099 |  |  | 0.099 |  |  |
| 12.5.2 | участок №2 | 0.314 |  |  |  | 0.116 | 0.198 |
| 12.5.3 | участок №3 | 0.092 |  |  |  | 0.092 |  |
| 12.6 | ул. Железнодорожная | 0.142 |  |  |  | 0.142 |  |
| 12.7 | ул. Центральная | 0.248 |  |  |  | 0.248 |  |
| 12.8 | ул. Молодёжная | 0.310 |  | 0.310 |  |  |  |
| 13 | д. Мамоново | 3,349 | 0,602 | 0 | 0,532 | 1,945 | 0,27 |
| 13,1 | ул. Центральная | 0.602 | 0.602 |  |  |  |  |
| 13.2 | ул. Солнечная | 0.280 |  |  |  | 0.280 |  |
| 13.3 | ул. Речная | 0.610 |  |  | 0,17 | 0.440 |  |
| 13.4 | ул. Заречная | 1.225 |  |  |  | 1,225 |  |
| 13.5 | ул. Садовая | 0.632 |  |  | 0.362 |  | 0.270 |
| 13.5.1 | участок №1 | 0.395 |  |  | 0.125 |  | 0.270 |
| 13.5.2 | участок №2 | 0.237 |  |  | 0.237 |  |  |
| 14 | д. Первитино | 2,895 | 0,699 | 0,44 | 0,735 | 0,845 | 0,176 |
| 14,1 | ул. Садовая | 1.486 | 0.699 | 0.295 | 0.160 | 0.156 | 0.176 |
| 14.1.1 | участок №1 | 1.330 | 0.699 | 0.295 | 0.160 |  | 0.176 |
| 14.1.2 | участок №2 | 0.156 |  |  |  | 0.156 |  |
| 14,2 | ул. Леонцева | 0.145 |  | 0.145 |  |  |  |
| 14,3 | ул. Олимпийская | 0.404 |  |  |  | 0.404 |  |
| 14,4 | ул. Молодёжная | 0.860 |  |  | 0.575 | 0.285 |  |
| 14.4.1 | участок №1 | 0.446 |  |  | 0.341 | 0.105 |  |
| 14.1.2 | участок №2 | 0.414 |  |  | 0.234 | 0.180 |  |
| 15 | д. Телятовка | 0,452 | 0 | 0 | 0 | 0,452 | 0 |
| 15,1 | ул. Полевая | 0,452 |  |  |  | 0,452 |  |
| 16 | д. Беливцы | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 |
| 16,1 | ул. Луговая | 0,35 |  |  |  | 0,35 |  |
| 17 | д. Вятское | 0,747 | 0,395 | 0 | 0 | 0,352 | 0 |
| 17,1 | ул. Центральная | 0,747 | 0,395 |  |  |  |  |
| 17.1.1 | участок №1 | 0,395 | 0,395 |  |  |  |  |
| 17.1.2 | участок №2 | 0.182 |  |  |  | 0,182 |  |
| 17.1.3 | участок №3 | 0.170 |  |  |  | 0,17 |  |
| 18 | д. Ларино | 1,612 | 0 | 0 | 1,08 | 0,532 | 0 |
| 18,1 | ул. Сидорова | 1,496 |  |  | 1,08 | 0,131 |  |
| 18.1.1 | участок №1 | 1,211 |  |  | 1,08 | 0,131 |  |
| 18.1.2 | участок №2 | 0,285 |  |  |  | 0,285 |  |
| 18,2 | ул. Тихая | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |
| 19 | д. Привалье | 0,502 | 0 | 0 | 0 | 0,502 | 0 |
| 19,1 | ул. Дачная | 0,502 |  |  |  | 0,502 |  |
| 20 | д. Мостище | 0,811 | 0 | 0 | 0 | 0,811 | 0 |
| 20,1 | ул. Берёзовая | 0,811 |  |  |  | 0,811 |  |
| 21 | д. Щиголево | 0,528 | 0 | 0 | 0 | 0,528 | 0 |
| 21,1 | ул. Цветочная | 0,528 |  |  |  | 0,528 |  |
| 22 | д. Арменево | 0,722 | 0,722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22,1 | ул. Армейская | 0,722 | 0,722 |  |  |  |  |
| 23 | д. Тюлино | 0,7 | 0 | 0 | 0,18 | 0,52 | 0 |
| 23,1 | ул. Весенняя | 0,7 |  |  | 0,18 | 0,52 |  |
| 24 | д. Никольское | 11,296 | 6,266 | 3,637 | 1,137 | 0,113 | 0,143 |
| 24,1 | ул. Юбилейная | 1,113 | 1,113 |  |  |  |  |
| 24,2 | ул. 30 лет Победы | 0,746 | 0,433 | 0,313 |  |  |  |
| 24,3 | ул. Мира | 1,27 | 1,127 |  |  |  | 0,143 |
| 24,4 | ул. Гагарина | 0,388 | 0,388 |  |  |  |  |
| 24,5 | ул. Краснинская | 1,226 |  | 1,226 |  |  |  |
| 24,6 | ул. Зеленая | 0,905 |  | 0,659 | 0,246 |  |  |
| 24,7 | ул. Титова | 0,307 |  | 0,194 |  | 0,113 |  |
| 24,8 | ул. Акимовой | 1,005 | 0,955 | 0,05 |  |  |  |
| 24.8.1 | участок №1 | 0,7 | 0,65 | 0,05 |  |  |  |
| 24.8.2 | участок № 2 | 0,305 | 0,305 |  |  |  |  |
| 24,9 | ул. Заречная | 0,302 |  | 0,302 |  |  |  |
| 24,10 | ул. Центральная | 1,763 | 1,369 | 0,284 | 0,11 | 0 | 0 |
| 24.10.1 | ул. Центральная | 1,124 | 1,124 |  |  |  |  |
| 24.10.2 | ул. Центральная, подъезд к д.10А | 0,09 | 0,09 |  |  |  |  |
| 24.10.3 | ул. Центральная, подъезд к д.14 | 0,037 |  | 0,037 |  |  |  |
| 24.10.4 | ул. Центральная, подъезд к д.16 | 0,037 |  | 0,037 |  |  |  |
| 24.10.5 | ул. Центральная, подъезд к д.25 | 0,095 | 0,095 |  |  |  |  |
| 24.10.6 | ул. Центральная, проезд к амбулатории | 0,11 |  |  | 0,11 |  |  |
| 24.10.7 | ул. Центральная. Проезд около школы | 0,27 | 0,06 | 0,21 |  |  |  |
| 24,11 | Проезд ул. Центральная - ул. Акимовой | 0.622 | 0,622 |  |  |  |  |
| 24,12 | Проезд ул. Заречная - ул. Акимовой | 0,514 |  |  | 0.514 |  |  |
| 24.13 | пер. ул. Зеленая - ул. Титова | 0,113 |  | 0,113 |  |  |  |
| 24.14 | пер. ул. Центральная - ул. Гагарина | 0,124 |  | 0,124 |  |  |  |
| 24.15 | пер. ул. Юбилейная - ул. Гагарина | 0,259 | 0,259 |  |  |  |  |
| 24.15 | проезд к ул. Центральная | 0,639 |  | 0,372 | 0,267 |  |  |
| 25 | д. Алексеевка | 2,017 | 1,044 | 0 | 0,638 | 0,335 | 0 |
| 25,1 | ул. Новая | 1,05 | 0,958 |  | 0,092 |  |  |
| 25,2 | ул. Молчановская | 0,967 | 0,086 |  | 0,546 | 0,335 |  |
| 26 | д. Василево | 1,039 | 0 | 0,093 | 0,646 | 0,3 | 0 |
| 26,1 | ул. Васильковая | 1,039 |  |  |  |  |  |
| 26.1.1 | участок №1 | 0,422 |  |  | 0,257 | 0,165 |  |
| 26.1.2 | участок №2 | 0,482 |  | 0,093 | 0,389 |  |  |
| 26.1.3 | участок №3 | 0,135 |  |  |  | 0,135 |  |
| 27 | д. Сельцо | 0,786 | 0 | 0 | 0 | 0,786 | 0 |
| 27,1 | ул. Матиловская | 0,786 |  |  |  | 0,786 |  |
| 28 | д. Колокольня | 2,684 | 0,687 | 0 | 1,244 | 0,753 | 0 |
| 28,1 | ул. Почтовая | 0,687 | 0,687 |  |  |  |  |
| 28,2 | ул. Школьная | 1,157 |  |  | 0,818 | 0,339 |  |
| 28,3 | ул. Центральная | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |
| 28,4 | ул. Северная | 0,54 |  |  | 0,126 | 0,414 |  |
| 29 | д. Шастово | 0,9 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
| 29,1 | ул. Садовая | 0,9 |  | 0,9 |  |  |  |
| 30 | д. Усилительный Пункт (Сверчково) | 0,872 | 0,664 | 0 | 0,208 | 0 | 0 |
| 30,1 | ул. Поселковая | 0,872 | 0,664 |  | 0,208 |  |  |
| 30.1.1 | участок №1 | 0,664 | 0,664 |  |  |  |  |
| 30.1.2 | участок №2 | 0,208 |  |  | 0,208 |  |  |
| 31 | д. Старая Слобода | 1,29 | 0 | 0 | 0 | 1,29 | 0 |
| 31,1 | ул. Зеленая | 0,62 |  |  |  | 0,62 |  |
| 31,2 | ул. Полевая | 0,67 |  |  |  | 0,67 |  |
| 32 | д. Петрецово | 1,446 | 0,644 | 0 | 0,696 | 0,106 | 0 |
| 32,1 | ул. Северная | 0,602 |  |  | 0,496 | 0,106 |  |
| 32.1.1 | участок №1 | 0,172 |  |  | 0,172 |  |  |
| 32.1.2 | участок №2 | 0,43 |  |  | 0,324 | 0,106 |  |
| 32,2 | ул. Южная | 0,844 | 0,644 |  | 0,2 |  |  |
| 32.2.1 | уасток №1 | 0,367 | 0,367 |  |  |  |  |
| 32.2.2 | участок №2 | 0,477 | 0,277 |  | 0,2 |  |  |
| 33 | д. Кобылкино | 0,46 | 0 | 0 | 0,46 | 0 | 0 |
| 33,1 | ул. Дачная | 0,46 |  |  | 0,46 |  |  |
| 34 | д. Кожино | 0,613 | 0 | 0,613 | 0 | 0 | 0 |
| 34,1 | ул. Городищенская | 0,613 |  | 0,613 |  |  |  |
| 34.1.1 | участок №1 | 0,443 |  | 0,443 |  |  |  |
| 34.1.2 | участок №2 | 0,17 |  | 0,17 |  |  |  |
| 35 | д. Костивцы | 0,991 | 0 | 0 | 0,407 | 0,584 | 0 |
| 35,1 | ул. Смоленская | 0,407 |  |  | 0,407 |  |  |
| 35,2 | ул. Придорожная | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |
| 35,3 | ул. Небесная | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |
| 36 | д. Новая Слобода | 0,53 | 0 | 0 | 0,43 | 0,1 | 0 |
| 36,1 | ул. Луговая | 0,53 |  |  | 0,43 | 0,1 |  |
| 37 | д. Саматы | 0,571 | 0 | 0,224 | 0 | 0,347 | 0 |
| 37,1 | ул. Родниковая | 0,571 |  | 0,224 |  | 0,347 |  |
| 37.1.1 | участок №1 | 0,439 |  | 0,224 |  | 0,215 |  |
| 37.1.2 | участок №2 | 0,132 |  |  |  | 0,132 |  |
| 38 | д. Потапово | 2,843 | 0,977 | 0,085 | 0,152 | 1,629 | 0 |
| 38,1 | проезд Старый | 0,302 |  |  |  | 0,302 |  |
| 38,2 | ул. Приозёрная | 0,902 | 0,665 |  |  |  |  |
| 38.2.1 | участок №1 | 0,817 | 0,665 |  | 0,152 |  |  |
| 38.2.2 | участок №2 | 0,085 |  | 0,085 |  |  |  |
| 38,3 | ул. Луговая | 0,312 | 0,312 |  |  |  |  |
| 38,4 | пер. Луговой | 0,287 |  |  |  | 0,287 |  |
| 38.4.1 | участок №1 | 0,21 |  |  |  | 0,21 |  |
| 38.4.2 | участок №2 | 0,077 |  |  |  | 0,077 |  |
| 38,5 | ул. Надежды Румянцевой | 1,04 |  |  |  | 1,04 |  |
| 39 | д. Вежное | 0,649 | 0,082 | 0,295 | 0 | 0,272 | 0 |
| 39,1 | ул. Советская | 0,649 | 0,082 | 0,295 |  | 0,272 |  |
| 40 | д. Красицы | 1,809 | 0,556 | 0 | 0 | 1,253 | 0 |
| 40,1 | ул. Придорожная | 0,59 |  |  |  | 0,59 |  |
| 40,2 | ул. Садовая | 0,556 | 0,556 |  |  |  |  |
| 40,3 | ул. Озерная | 0,663 |  |  |  | 0,663 |  |
| 41 | д. Ломки | 0,52 | 0 | 0 | 0,37 | 0,15 | 0 |
| 41,1 | ул. Лесная | 0,52 |  |  | 0,37 | 0,15 |  |
| 42 | д. Астахово | 2,068 | 1,14 | 0 | 0,381 | 0,547 | 0 |
| 42,2 | ул.Кирова | 1,467 | 0,9 |  | 0,07 | 0,497 |  |
| 42,3 | ул. Молодёжная | 0,601 | 0,24 |  | 0,311 | 0,05 |  |
| 42.3.1 | участок №1 | 0,24 | 0,24 |  |  |  |  |
| 42.3.2 | участок №2 | 0,361 |  |  | 0,311 | 0,05 |  |
| 43 | д. Анисово | 1,07 | 0 | 0 | 0 | 1,07 | 0 |
| 43,1 | ул. Заречная | 1,07 |  |  |  | 1,07 |  |
| 44 | д. Арденево | 0,628 | 0 | 0 | 0,083 | 0,545 | 0 |
| 44,1 | ул. Советская | 0,628 |  |  | 0,083 | 0,545 |  |
| 45 | д. Зайцево | 1,18 | 0 | 0 | 0,571 | 0,609 | 0 |
| 45,1 | ул. Полевая | 0,506 |  |  | 0,262 | 0,244 |  |
| 45.1.1 | участок №1 | 0,434 |  |  | 0,19 | 0,244 |  |
| 45.1.2 | участок №2 | 0,072 |  |  | 0,072 |  |  |
| 45,2 | ул. Береговая | 0,674 |  |  | 0,309 | 0,365 |  |
| 46 | д. Белкино | 0,427 | 0 | 0 | 0,427 | 0 | 0 |
| 46,1 | ул. Берёзовая | 0,427 |  |  | 0,427 |  |  |
| 47 | д. Бурцево | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0 |
| 47,1 | ул. Московская | 0,37 |  |  |  | 0,37 |  |
| 48 | д. Курово | 0,412 | 0 | 0 | 0 | 0,412 | 0 |
| 48,1 | ул. Полевая | 0,412 |  |  |  | 0,412 |  |
| 49 | д. Старое | 1,177 | 0,087 | 0,243 | 0,662 | 0,185 | 0 |
| 49,1 | ул. Уютная | 0,56 |  |  | 0,375 | 0,185 |  |
| 49,2 | ул. Центральная | 0,33 | 0,087 | 0,243 |  |  |  |
| 49,3 | ул. Приозёрная | 0,287 |  |  | 0,287 |  |  |
| 50 | д. Рапово | 0,34 | 0 | 0,34 | 0 | 0 | 0 |
| 50,1 | ул. Кирова | 0,34 |  | 0,34 |  |  |  |
| 51 | д. Подсосонье | 0,535 | 0 | 0,19 | 0 | 0,345 | 0 |
| 51,1 | ул. Садовая | 0,535 |  |  |  |  |  |
| 51.1.1 | участок №1 | 0,19 |  | 0,19 |  |  |  |
| 51.1.2 | участок №2 | 0,122 |  |  |  | 0,122 |  |
| 51.1.3 | участок №3 | 0,223 |  |  |  | 0,223 |  |
| 52 | д. Амшарево | 0,573 | 0,376 |  |  | 0,197 |  |
| 52.1 | ул. Большая Амшаревская | 0,376 | 0,376 |  |  |  |  |
| 52.2 | ул. Малая Амшаревская | 0,197 |  |  |  | 0,197 |  |
| 53 | д. Аленкино | 0,695 | 0 | 0 | 0,585 | 0,11 | 0 |
| 53,1 | ул. Центральная | 0,695 |  |  | 0,585 | 0,11 |  |
| 53.1.1 | участок №1 | 0,525 |  |  | 0,415 | 0,11 |  |
| 53.1.2 | участок №2 | 0,17 |  |  | 0,17 |  |  |
| 54 | д. Гостевое | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 |
| 54.1 | ул. Заречная | 0,28 |  |  |  | 0,28 |  |
| 55 | д. Еременское | 0,225 | 0 | 0 | 0 | 0,225 | 0 |
| 55.1 | ул. Соловьиная | 0,225 |  |  |  | 0,225 |  |
| 56 | д. Ломки | 0,572 | 0 | 0 | 0 | 0,572 | 0 |
| 56.1 | ул. Зелёная | 0,572 |  |  |  | 0,572 |  |
| 56.1.1 | участок №1 | 0,397 |  |  |  | 0,397 |  |
| 56.1.2 | участок №2 | 0,175 |  |  |  | 0,175 |  |
| 57 | д. Машино | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
| 57.1 | ул. Мира | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |
| 58 | д. Макеевское | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 |
| 58.1 | ул. Дачная | 0,14 |  |  |  | 0,14 |  |
| 59 | д. Поповка | 0,305 | 0 | 0 | 0 | 0,305 | 0 |
| 59.1 | ул. им. Евгения Волкова | 0,305 |  |  |  | 0,305 |  |
| 60 | д. Скалябино | 0,103 | 0 | 0 | 0 | 0,103 | 0 |
| 60.1 | ул. Грибная | 0,103 |  |  |  | 0,103 |  |
| 61 | д. Струя | 0,379 | 0 | 0 | 0 | 0,379 | 0 |
| 61.1 | ул. Гжатская | 0,379 |  |  |  | 0,379 |  |
| 61.1.1 | участок №1 | 0,197 |  |  |  | 0,197 |  |
| 61.1.2 | участок №2 | 0,182 |  |  |  | 0,182 |  |
| 62 | д. Холопово | 0,117 | 0 | 0 | 0 | 0,117 | 0 |
| 62.1 | ул. Покровская | 0,117 |  |  |  | 0,117 |  |
| 63 | д. Бочкари | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 |
| 63.1 | ул. Московская | 0,22 |  |  |  | 0,22 |  |
| 64 | д. Митинка | 0,105 | 0 | 0 | 0,105 | 0 | 0 |
| 64.1 | ул. Ильинская | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  |
| 65 | д. Сторожевое | 0,435 | 0 | 0 | 0 | 0,435 | 0 |
| 65.1 | ул. Ромашковая | 0,435 |  |  |  | 0,435 |  |
| 66 | д. Шипари | 0,313 | 0 | 0 | 0 | 0,313 | 0 |
| 66.1 | ул. Лесная | 0,313 |  |  |  | 0,313 |  |
| 67 | д. Андреевка | 0,557 | 0 | 0 | 0 | 0,557 | 0 |
| 67.1 | л. Гжатская | 0,557 |  |  |  | 0,557 |  |
| 68 | д. Добрый Ручей | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0 |
| 68.1 | ул. Васильковая | 0,18 |  |  |  | 0,18 |  |
| 69 | д. Каменка | 1,147 | 0 | 0 | 0 | 1,147 | 0 |
| 69.1 | ул. Заречная | 1,147 |  |  |  | 1,147 |  |
| 69.1.1 | участок №1 | 0,45 |  |  |  | 0,45 |  |
| 69.1.2 | участок №2 | 0,615 |  |  |  | 0,615 |  |
| 69.1.3 | участок №3 | 0,082 |  |  |  | 0,082 |  |
| 70 | д. Московка | 0,485 | 0 | 0 | 0 | 0,485 | 0 |
| 70.1 | ул. Вишнёвая | 0,485 |  |  |  | 0,485 |  |
| 71 | д. Молоченево | 1,923 | 0,152 | 0 | 0,782 | 0,989 | 0 |
| 71.1 | ул. Лесная | 0,117 |  |  | 0,117 |  |  |
| 71.2 | ул. Речная | 0,977 | 0,152 |  |  | 0,825 |  |
| 71.2.1 | участок №1 | 0,58 | 0,152 |  |  | 0,428 |  |
| 71.2.2 | участок №2 | 0,397 |  |  |  | 0,397 |  |
| 71.3 | ул. Цветочная | 0,332 |  |  | 0,168 | 0,164 |  |
| 71.4 | ул. Садовая | 0,497 |  |  | 0,497 |  |  |
| 72 | д. Плешково | 0,285 | 0 | 0 | 0 | 0,285 | 0 |
| 72.1 | ул. Фермерская | 0,285 |  |  |  | 0,285 |  |
| 73 | д. Потапово | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0 |
| 73.1 | ул. Липовая | 0,488 |  |  |  | 0,488 |  |
| 73.2 | ул. Медовая | 0,272 |  |  |  | 0,272 |  |
| 74 | д. Прудня | 0,377 | 0 | 0 | 0 | 0,377 | 0 |
| 74.1 | ул. Пруднинская | 0,377 |  |  |  | 0,377 |  |
| 74.1.1 | участок №1 | 0,182 |  |  |  | 0,182 |  |
| 74.1.2 | участок№2 | 0,195 |  |  |  | 0,195 |  |
| 75 | д. Слобода | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 0 |
| 75.1 | ул. Василия Шикова | 0,47 |  |  |  | 0,47 |  |
| 76 | д. Станки | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 |
| 76.1 | ул. Мира | 0,22 |  |  |  | 0,22 |  |
| 77 | д. Старики | 0,511 | 0 | 0 | 0,319 | 0,192 | 0 |
| 77.1 | ул. Запрудная | 0,287 |  |  | 0,095 | 0,192 |  |
| 77.2 | пер. Садовый | 0,224 |  |  | 0,224 |  |  |
| 78 | д. Тращеево | 0,89 | 0 | 0 | 0,644 | 0,246 | 0 |
| 78.1 | ул. Строителей | 0,445 |  |  | 0,347 | 0,098 |  |
| 78.2 | ул. Лесная | 0,445 |  |  | 0,297 | 0,148 |  |
| 79 | д. Холзаково | 0,112 | 0 | 0 | 0 | 0,112 | 0 |
| 79.1 | ул. Придорожная | 0,112 |  |  |  | 0,112 |  |
| 80 | д. Покров | 2,218 | 0 | 0,155 | 1,777 | 0,286 | 0 |
| 80.1 | ул. Центральная | 1,063 |  |  | 1,063 |  |  |
| 80.2 | ул. Заречная | 0,155 |  | 0,155 |  |  |  |
| 80.3 | пер. Молодежный | 0,258 |  |  | 0,1 | 0,158 |  |
| 80.4 | пер. Первомайский | 0,17 |  |  | 0,17 |  |  |
| 80.5 | пер Школьный | 0,218 |  |  | 0,09 | 0,128 |  |
| 80.6 | пер. Гжатский | 0,214 |  |  | 0,214 |  |  |
| 80.7 | пер. Садовый | 0,14 |  |  | 0,14 |  |  |
| 80.8 | ул. Запрудная | 0,382 |  |  |  | 0,382 |  |
| 80.8.1 | участок №1 | 0,102 |  |  |  | 0,102 |  |
| 80.8.2 | участок №2 | 0,28 |  |  |  | 0,28 |  |
| 81 | д.Будаево | 1,216 | 0 | 0 | 0,921 | 0,295 | 0 |
| 81.1 | ул.Смоленская | 0,698 |  |  | 0,698 |  |  |
| 81.1.1 | участок №1 | 0,374 |  |  | 0,374 |  |  |
| 81.1.2 | участок №2 | 0,224 |  |  | 0,224 |  |  |
| 81.1.3 | участок №3 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |
| 81.2 | ул.Рассветная | 0,518 |  |  | 0,223 | 0,295 |  |
| 82 | д.Батюшково | 1,153 | 0 | 0,572 | 0 | 0,581 | 0 |
| 82.1 | ул. Гжатская | 0,572 |  | 0,572 |  |  |  |
| 82.2 | ул. Сельская | 0,581 |  |  |  | 0,581 |  |
| 82.2.1 | участок №1 | 0,435 |  |  |  | 0,435 |  |
| 82.2.2 | участок №2 | 0,146 |  |  |  | 0,146 |  |
| 83 | п.Батюшково | 4,724 | 0,037 | 1,539 | 0,909 | 2,239 | 0 |
| 83.1 | ул. Московская | 0,978 |  | 0,978 |  |  |  |
| 83.2 | ул. Солнечная | 0,37 |  |  | 0,37 |  |  |
| 83.3 | ул. Сиреневая | 0,278 |  |  |  | 0,278 |  |
| 83.4 | ул. Яблоневая | 0,273 |  |  |  | 0,273 |  |
| 83.5 | ул. Сосновая | 0,28 |  |  |  | 0,28 |  |
| 83.6 | проезд Луговой | 0,263 |  |  |  | 0,263 |  |
| 83.7 | ул. Железнодорожная | 0,492 |  | 0,322 |  | 0,17 |  |
| 83.7.1 | участок №1 | 0,322 |  | 0,322 |  |  |  |
| 83.7.2 | участок №2 | 0,17 |  |  |  | 0,17 |  |
| 83.8 | ул. Медовая | 0,363 |  |  | 0,363 |  |  |
| 83.9 | пер. Ореховый | 0,176 |  |  | 0,176 |  |  |
| 83.10 | пер Анны Грищенко | 0,192 |  |  |  | 0,192 |  |
| 83.11 | пер. Зеленый | 0,284 |  |  |  | 0,284 |  |
| 83.12 | пер Садовый | 0,202 |  |  |  | 0,202 |  |
| 83.13 | ул. Дачная | 0,297 |  |  |  | 0,297 |  |
| 83.14 | проезд от ул. Железнодорожная до ул.Московская | 0,276 | 0,037 | 0,239 |  |  |  |
| 84 | д.Величково | 5,388 | 0 | 2,257 | 2,458 | 0,673 | 0 |
| 84.1 | ул. Рябиновая | 0,828 |  |  | 0,828 |  |  |
| 84.2 | ул. Школьная | 1,849 |  | 1,849 |  |  |  |
| 84.3 | ул.Западная | 1,103 |  | 0,408 | 0,312 | 0,383 |  |
| 84.3.1 | участок №1 | 0,452 |  |  | 0,312 | 0,14 |  |
| 84.3.2 | участок №2 | 0,408 |  | 0,408 |  |  |  |
| 84.3.3 | участок №3 | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |
| 84.3.4 | участок №4 | 0,143 |  |  |  | 0,143 |  |
| 84.4 | ул. Дачная | 0,646 |  |  | 0,356 | 0,29 |  |
| 84.4.1 | участок №1 | 0,443 |  |  | 0,356 | 0,087 |  |
| 84.4.2 | участок №2 | 0,203 |  |  |  | 0,203 |  |
| 84.5 | ул.Центральная | 0,426 |  |  | 0,426 |  |  |
| 84.6 | ул.Заречная | 0,536 |  |  | 0,536 |  |  |
| 85 | д. Ветцы | 1,567 | 0 | 0 | 0,425 | 1,142 | 0 |
| 85.1 | ул.Минская | 0,597 |  |  | 0,425 | 0,172 |  |
| 85.1.1 | участок №1 | 0,425 |  |  | 0,425 |  |  |
| 85.1.2 | участок №2 | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |
| 85.2 | ул. Заречная | 0,66 |  |  |  | 0,66 |  |
| 85.3 | ул. Теннистая | 0,31 |  |  |  | 0,31 |  |
| 86 | д. Дитятино | 1,123 | 0 | 0,306 | 0 | 0,817 | 0 |
| 86.1 | ул. Советская | 0,46 |  |  |  | 0,46 |  |
| 86.2 | ул. Железнодорожная | 0,663 |  | 0,306 |  | 0,357 |  |
| 87 | д. Ефремово | 0,412 | 0 | 0 | 0,412 | 0 | 0 |
| 87.1 | ул.Победы | 0,412 |  |  | 0,412 |  |  |
| 88 | д.Коренное | 1,205 | 0 | 0 | 1,135 | 0,07 | 0 |
| 88.1 | ул. Центральная | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |
| 88.2 | ул. Новая | 0,425 |  |  | 0,425 |  |  |
| 88.3 | ул. Лесная | 0,28 |  |  | 0,21 | 0,07 |  |
| 89 | д.Колесники | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| 89.1 | ул. Железнодорожная | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |
| 90 | д.Кузнечики | 0,802 | 0 | 0 | 0 | 0,802 | 0 |
| 90.1 | ул. Лесная | 0,702 |  |  |  | 0,702 |  |
| 90.1.1 | участок №1 | 0,602 |  |  |  | 0,602 |  |
| 90.1.2 | участок №2 | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |
| 90.2 | тупик Болотный | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |
| 91 | д. Мальцево | 3,656 | 0,108 | 1,885 | 1,023 | 0,64 | 0 |
| 91.1 | ул.Центральная | 0,837 |  | 0,837 |  |  |  |
| 91.2 | ул. Дачная | 0,473 |  |  | 0,473 |  |  |
| 91.3 | ул. Лесная | 0,407 |  | 0,407 |  |  |  |
| 91.4 | ул. Луговая | 0,245 |  | 0,245 |  |  |  |
| 91.5 | ул. Административная | 0,484 | 0,108 | 0,214 | 0,042 | 0,12 |  |
| 91.5.1 | участок №1 | 0,364 | 0,108 | 0,214 | 0,042 |  |  |
| 91.5.2 | участок №2 | 0,12 |  |  |  | 0,12 |  |
| 91.6 | ул. Заречная | 0,402 |  | 0,182 |  | 0,22 |  |
| 91.7 | ул. Новая | 0,29 |  |  | 0,163 | 0,127 |  |
| 91.8 | ул.Мира | 0,518 |  |  | 0,345 | 0,173 |  |
| 91.8.1 | участок №1 | 0,345 |  |  | 0,345 |  |  |
| 91.8.2 | участок №1 | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |
| 92 | д.Рябцево | 0,922 | 0 | 0 | 0,306 | 0,616 | 0 |
| 92.1 | ул. Лесная | 0,5 |  |  | 0,306 | 0,194 |  |
| 92.2 | ул. Новая | 0,422 |  |  |  | 0,422 |  |
| 93 | д.Самково | 0,705 | 0 | 0 | 0,558 | 0,147 | 0 |
| 93.1 | ул. Центральная | 0,45 |  |  | 0,45 |  |  |
| 93.2 | пер.Садовый | 0,108 |  |  | 0,108 |  |  |
| 93.3 | пер Дачный | 0,087 |  |  |  | 0,087 |  |
| 93.4 | пер.Лесной | 0,06 |  |  |  | 0,06 |  |

Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД, включая описание организации движения маршрутных транспортных средств, размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса

Транспорт занимает особое место в инфраструктуре муниципального образования – он обеспечивает возможность жизнедеятельности как единой системы с его административными, хозяйственными, культурно-просветительскими и другими функциями.

Транспортную инфраструктуру поселения образуют линии, сооружения и устройства транспорта. Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта.

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

Расстояние от д. Никольское до г. Гагарин составляет 18 км.

На территории Никольского сельского поселения проходят 6 пригородных автобусных маршрутов.

Таблица 1.5

Реестр маршрутов регулярного сообщения поселений Никольского сельского поселения с г. Гагарин

| Муниципальный маршрут (городской, пригородный, междугородний) | Номер маршрута | Наименование маршрута (указание начального и конечного остановочных пунктов) | Наименование промежуточных остановочных пунктов | Протяженность маршрута, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пригородный | 107 | Гагарин - Первитино | Серго-Иваовское, Мамоново | 28 |
| пригородный | 115, 113 | Гагарин - Астахово | Усилительный Пункт (Сверчково), Колокольня, Зайцево, Андреевка, Молоченево, Мишино, Никольское, Алексеевка | 21 |
| пригородный | 114 | Гагарин - Никольское |  | 16 |
| пригородный | 116 | Гагарин - Величково |  | 16 |
| пригородный | 118 | Гагарин - Сергеевское | Новое, Токарево | 12 |

На территории Никольского сельского поселения расположено 16 остановочных пунктов. Автовокзалы отсутствуют. Интенсивность автобусного движения недостаточна. Остановки не везде оборудованы павильонами.

Уровень автомобилизации на территории Никольского сельского поселения средний. Личный автотранспорт представлен различными типами автомобилей: легковыми и грузовыми автомобилями, мототехникой. Хранение личного авто-, мототранспорта осуществляется на придомовых территориях.

Подробная информация по обустроенным парковочным местам на территории поселения отсутствует.

Из объектов автомобильного транспорта (АЗС, СТО и т.д.) на территории Никольского СП имеется СТО – 1 объект.

Состав транспортных потоков определяется по 5 группам учета транспортных средств. Группы учета, выделяемые в составе общего транспортного потока, имеют следующие признаки:

1. Легковые пассажирские ТС, в которых находятся один водитель или с пассажирами (такси, служебный транспорт, частные легковые автомобили).

2. Микроавтобусы

3. Автобусы

4. Грузовые газели и проч.

5. Грузовые автомобили. Грузовые автомобили – все автомобили, используемые для перевозки грузов, независимо от грузоподъемности, а также независимо от того, порожние они или груженые.

Состав транспортного потока влияет на загрузку дорог, что объясняется прежде всего, существенной разницей в габаритных размерах автомобилей. Если длина отечественных легковых автомобилей массового производства составляет 4-5 м, грузовых 6-8, то длина автобусов достигает 11, а автопоездов 24 м. Сочлененный автобус Икарус имеет длину 16,5 м. Однако разница в габаритных размерах не является единственной причиной необходимости специального учета состава потока при анализе интенсивности движения.

Светофорные объекты на территории Никольского сельского поселения отсутствуют.

Средства фото/видеофиксации нарушений на территории Никольского сельского поселения не используются.

Для движения пешеходов в поселении вдоль основных улиц и дорог не предусмотрены тротуары в капитальном исполнении. Пешеходное движение не регулируется. Подземных и надземных переходов нет. На территории Никольского сельского поселения расположено 3 нерегулируемых наземных пешеходных перехода.

Велосипедное движение развито слабо, в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет. Специально оборудованных веломаршрутов с велодорожками, велополосами, велопарковками и велостоянками на территории Никольского сельского поселения не предусмотрено. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования. Отсутствие велоинфраструктуры вызывает сложности в использовании данного вида транспорта, что приводит к его неэффективному использованию.

Результаты анализа параметров дорожного движения, а также параметров движения маршрутных транспортных средств и параметров размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств

В целом обстановка параметров дорожного движения характеризуется как благоприятная. Скоростной режим движения в сельском поселении, в соответствии с п. 10.2 ПДД, составляет 40-60 км/ч в населенных пунктах, вне населенных пунктов действует ограничение максимальной скорости движения – 90 км/ч.

Основным видом пассажирского транспорта в Никольском сельском поселении является автобусное сообщение и на легковых транспортных средствах. На территории Никольского сельского поселения проходят 6 автобусных маршрутов.

Посадка и высадка пассажиров осуществляется на остановочных пунктах общественного транспорта. Автовокзалы отсутствуют. Интенсивность автобусного движения недостаточна. Остановки не везде оборудованы павильонами.

Реестр маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом по территории Никольского сельского поселения представлен в таблице 1.5.

Хранение личного авто-, мототранспорта осуществляется на придомовых территориях.

На территории Никольского сельского поселения нет обустроенных автостоянок.

В дальнейшем необходимо предусмотреть организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учетом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации.

Оптимизация парковочного пространства позволит не только более полно удовлетворить спрос граждан, но и улучшить дорожно-транспортную ситуацию.

В целом по результатам анализа парковочного пространства на территории Никольского сельского поселения, можно сделать вывод о том, что имеется дефицит парковочных мест – у объектов притяжения (здравоохранения, образования, культуры, спорта, магазинов и промышленных объектов) и вдоль улично-дорожной сети. В зоне жилой застройки требуется преобразование существующей хаотичной парковки и приведения существующего парковочного пространства к нормативному состоянию.

Результаты исследования пассажиропотоков и грузопотоков

Выборочный анализ загрузки парка транспортных средств показал, что по ряду транспортных средств не выполняется норматив по организации числа перевезенных пассажиров, также незначителен процент загрузки транспортных средств (50-70%), вместе с тем, учитывая перспективы развития Никольского сельского поселения до 2035 года, разработчики программы предлагают предусмотреть оптимизацию действующих маршрутов с учетом охвата отдаленных районов поселения, мест планируемой точечной застройки, перспективных точек концентрации пассажиропотоков.

Необходимо отметить, что грузовые транспортные средства занимают незначительную долю в общих автомобильных перевозках в Никольском сельском поселении.

В составе движения грузового транспорта в целом по территории Никольского сельского поселения преобладают автомобили грузоподъемностью до 2 т. Подробная информация по объемам перевозимых грузов по территории Никольского сельского поселения, а также за ее пределы – отсутствует.

Результаты анализа условий дорожного движения, включая данные о загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием

Анализ условий дорожного движения включает в себя анализ степени затруднения движения, а также уровня безопасности для участников дорожного движения. При совместном использовании улично-дорожной сети автомобильным транспортом, пешеходами и велосипедистами, а также другими видами транспорта возникают конфликтные ситуации, для решения которых необходимо выделить приоритетную категорию участников дорожного движения.

Дорожно-транспортная сеть Никольского сельского поселения состоит из дорог предназначенных не для скоростного движения.

Уровень загрузки дорог движением – это показатель, характеризующий условия и безопасность движения автомобилей и определяемый отношением интенсивности движения автомобилей к пропускной способности этого участка. Скоростной режим движения, в соответствии с п. 10.2 ПДД, составляет 40-60 км/ч в населенных пунктах, вне населенных пунктов действует ограничение максимальной скорости движения – 90 км/ч.

Уровень загрузки и уровень обслуживания являются производными от интенсивности и состава транспортного потока дороги.

Наиболее актуальной проблемой дорожного комплекса сельского поселения является то, что технические параметры и уровень инженерного оснащения большинства автодорог не отвечает современным требованиям.

Светофорные объекты на территории Никольского сельского поселения отсутствуют.

На срок до 2035 года не планируется установка светофорных объектов.

Движение пешеходов осуществляется по обочинам дорог.

Основные велосипедные потоки двигаются по проезжей части. Одновременное движение велосипедистов и автомобильного транспорта с высокой интенсивностью и скоростью повышает риск возникновения ДТП.

Данные об эксплуатационном состоянии технических средств ОДД

Министерство транспорта РФ определяет технические средства организации дорожного движения, как сооружения и устройства, являющиеся элементами обустройства дорог и предназначенные для упорядочивания движения транспортных средств и (или) пешеходов (дорожные знаки, разметка, светофоры, дорожные ограждения, направляющие устройства и иные сооружения и устройства, необходимые для технического обеспечения организации дорожного движения).

Установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации дорожного движения осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и стандартизации.

Согласно Федеральному закону № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», деятельность по организации дорожного движения, включающая работы по содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения, отнесена в Российской Федерации к дорожной деятельности.

Согласно Федеральному закону № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», деятельность по организации дорожного движения должна осуществляться на основе комплексного использования технических средств и конструкций, применение которых регламентировано действующими в Российской Федерации техническими регламентами и предусмотрено проектами и схемами организации дорожного движения.

К законодательным актам в сфере использования и обслуживания технических средств организации дорожного движения относят также следующие Государственные стандарты:

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. № 120-ст);

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. № 121-ст);

- ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2006 г. № 295-ст);

- ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация» (утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 октября 2007 г. № 269-ст);

- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» (утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 октября 2007 г. № 270-ст);

- ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. № 120-ст);

- ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2006 г. № 297-ст).

На территории Никольского сельского поселения расположены: дорожные знаки – 19 шт., нерегулируемые пешеходные переходы – 1 ед.; искусственные неровности -5шт.

Ежегодно проводятся работы по ремонту и установке дорожных и пешеходных ограждений, устройству искусственных неровностей.

Технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки) на территории Никольского сельского поселения не соответствуют требованиям нормативных правовых актов, действующих в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Результаты оценки эффективности используемых методов ОДД

Анализ эффективности используемых методов ОДД позволит оценить существующую организацию дорожного движения, выявить основные проблемы и в дальнейшем использовать данную информацию при разработке мероприятий, повышающих эффективность используемых методов.

Организация дорожного движения в Никольском сельском поселении осуществляется с помощью следующих основных методов:

- ограничение скоростного режима;

Ограничение скоростного режима способствует повышению уровня безопасности дорожного движения, но наряду с этим повышает время совершения транспортных корреспонденций, снижая транспортную доступность территории сельского поселения.

Данный метод может осуществляться при помощи следующих технических средств ОДД: дорожными знаками, средствами фото/видеофиксации нарушений, искусственными дорожными неровностями.

Скоростной режим движения в Никольском сельском поселении, в соответствии с п. 10.2 ПДД, составляет 40-60 км/ч в населенных пунктах, вне населенных пунктов действует ограничение максимальной скорости движения – 90 км/ч.

Средства фото/видеофиксации нарушений на территории сельского поселения не используются.

В целом можно сделать вывод о том, что методы ограничения скоростного режима соблюдаются.

Пешеходное и велосипедное движение происходит в основном по дорогам поселения.

Отсутствие тротуаров у дорог создает неудобства для жителей сельского поселения, а также повышает вероятность возникновения ДТП с участием пешеходов.

Существует потребность в совершенствовании пешеходной инфраструктуры.

Велосипедное движение является наиболее эффективными и перспективным видом транспорта в виду его малозатратности, полезности для здоровья, отсутствия вредного влияния на окружающую среду.

Велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет. Специально оборудованные веломаршруты с велодорожками, велополосами, велопарковками и велостоянками на территории Никольского сельского поселения отсутствуют. Отсутствие велоинфраструктуры вызывает сложности в использовании данного вида транспорта, что приводит к его неэффективному использованию.

Результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий

Основной проблемой транспортной системы является проблема аварийности. Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. С каждым годом растет число дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут люди.

Дорожно-транспортные происшествия наносят экономике значительный ущерб. Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются наезд на пешеходов, а также столкновение и опрокидывание. Свыше трех четвертей всех дорожно-транспортных происшествий связаны с нарушениями Правил дорожного движения водителями транспортных средств. Около трети всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Удельный вес этих происшествий превышает 80% всех происшествий, связанных с несоблюдением водителями требований безопасности дорожного движения. Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. Отсутствие тротуаров, пешеходных дорожек, технических средств ОДД на улицах приводит к увеличению нарушений ПДД среди пешеходов.

На аварийность так же влияет состояние улично-дорожной сети. К наиболее актуальным проблемам развития улично-дорожной сети относятся следующие:

- наиболее актуальной проблемой дорожного комплекса сельского поселения является то, что технические параметры и эксплуатационное состояние значительной части улиц не соответствует требованиям нормативных документов и технических регламентов;

- автомобильные дороги общего пользования в границах сельского поселения находятся в неудовлетворительном техническом состоянии;

- несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности;

- покрытие проезжей части имеет просадки и выбоины, размеры которых превышают допустимые размеры;

- несвоевременная очистка проезжих частей от снега и ликвидация зимней скользкости;

- очистка обочин и тротуаров в зимнее время;

- наличие снежных валов вблизи пешеходных переходов и остановок общественного транспорта;

- недостаточное финансирование дорожного хозяйства.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Информация о дорожно-транспортных происшествиях за 2020 год отсутствует.

Результаты изучения общественного мнения и мнения водителей транспортных средств

Для количественного определения общественного мнения проводятся опросы общественного мнения.

При подготовке и проведении опроса общественного мнения необходимо придерживаться следующих основных требований:

- Постановка цели исследования.

Должно быть четко сформулировано, какие сведения предполагается получить, как использовать и на что направить обобщенные итоги.

- Разработка инструмента (анкеты, вопросники).

Вопросы должны формулироваться четко, быть краткими, не допускающими различных толкований.

После набора возможных вариантов ответов «подсказок» обозначается место для других вариантов, не предусмотренных анкетой.

- Подготовка выборки (число и состав опрашиваемых).

При проведении социологического исследования в рамках разработки КСОДД целесообразно использование случайной или стратифицированной выборки.

При проведении исследований по проблемам, касающимся всех социальных слоев оптимальное количество опрашиваемых должно составлять 1-1,5% от общей численности населения. Для получения наиболее объективной информации в число опрашиваемых должны быть включены все категории населения – по национальности, возрасту, социальному положению, образованию и т.д.

- Проведение опроса общественного мнения и мнения водителей ТС методом интервьюирования с анкетированием.

Как правило, его проводят анонимно, что повышает достоверность информации. Многое зависит от интервьюеров, насколько они настроят, подготовят людей на откровенные высказывания своих взглядов, позиций, мнений.

Целью проведения исследования в рамках КСОДД является выяснение качественных и количественных параметров транспортного поведения населения исследуемого муниципального образования. Задачами выступают сбор и анализ данных, характеризующих перемещения и подвижность граждан, мнение населения относительно функционирования транспортной системы муниципального образования.

При разработке КСОДД характер поставленной цели обуславливает выбор аналитического вида социального исследования общественного мнения и мнения водителей ТС.

В целях разработки КСОДД в качестве основного метода сбора первичной информации целесообразно применять социологический опрос. Этот подход незаменим при сборе ограниченного объема информации у большого числа людей. Выбор вида социологического опроса – интервьюирования или анкетирования – зависит от конкретных требований, предъявляемых к проводимому исследованию.

При проведении исследования в рамках разработки КСОДД изучается сразу несколько слоёв населения, причём мнения и особенности поведения части их представителей проецируются на всех оставшихся граждан, поэтому предпочтение отдаётся выборочному исследованию.

Время проведения исследования должно захватывать сразу несколько часов, чтобы имелась возможность учесть мнения различных слоёв населения.

Сбор информации по общественному мнению и мнению водителей транспортных средств не проводился.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Основной целью разработки реконструктивно-планировочных и организационных мероприятий является обеспечения безопасности дорожного движения в Никольском сельском поселении. При развитии улично-дорожной сети, расширении автопарка, увеличении перевозок внутри территории поселения, необходимо обеспечить логичную и понятную систему знаков и ТСОДД, устранить проблемные, аварийные места на маршрутах движения.

В целях развития сети дорог Никольского сельского поселения планируется ряд мероприятий, направленных на увеличение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, поддержание существующей сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в состоянии соответствующем нормативным требованиям.

Территориальное планирование Никольского сельского поселения в целях развития транспортной инфраструктуры должно обеспечивать:

- формирование сети автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения в соответствии с социально-экономическими потребностями, улучшение транспортной доступности, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения муниципального транспортного сообщения.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

Наиболее важной проблемой развития сети автомобильных дорог Никольского сельского поселения являются дороги общего пользования местного значения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете сельского поселения эксплуатационное состояние значительной части дорог общего пользования местного значения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2035 году увеличится. Прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к повышению интенсивности движения на автомобильных дорогах местного значения.

Более 50% протяженности автомобильных дорог местного значения не соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и населения сельского поселения и является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития.

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуется реконструкция участков автомобильных дорог, приведение их в соответствии с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию. Предусматривается развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети, реконструкция существующих улиц, на срок до 2035 года.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса Никольского сельского поселения должны стать:

- Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог.

- Капитальный ремонт дорог с устройством нового покрытия из асфальтобетона.

- Отсыпка и грейдерование гравийных дорог.

- Приведение технических категорий автомобильных дорог местного значения в соответствии с расчетной интенсивностью движения.

- Обеспечение безопасности движения.

Проведенный анализ документов территориального и стратегического планирования Никольского сельского поселения, как местного, так и регионального уровня, показал наличие практически одного сценария социально-экономического развития, который можно охарактеризовать как оптимистично-реалистичный. Таким образом, используя рекомендуемый Приказом № 43 Минтранса РФ порядок определения вариантов проектирования КСОДД, нужно выбрать единственно-возможный, а именно инерционный вариант, так как в документах территориального и стратегического планирования отсутствует объективная вариативность сценариев социально-экономического развития поселения.

При таком подходе сохраняется единый функционал УДС поселения, ориентированный на наиболее полное удовлетворение потребности в перемещениях для всех участников дорожного движения.

УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРЕДЛАГАЕМЫХ ВАРИАНТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

На основе оценки и сопоставления интенсивности движения и пропускной способности существующей улично-дорожной сети, в ходе которых определялись коэффициенты загрузки элементов существующей сети, были определены основные направления совершенствования организации движения и реконструкции на них с оценкой их по конкретному обеспечению необходимой пропускной способности. К реконструктивно-планировочным мероприятиям относятся все мероприятия, связанные с изменением физических параметров имеющейся улично-дорожной сети, основными из которых являются:

- применения более совершенного покрытия на имеющихся улицах и дорогах;

- строительство новых дорог с капитальным типом покрытия;

- организация нормативного пешеходного движения.

Данные мероприятия применяются в том случае, когда планируется увеличение населения, рабочих мест и мест тяготения населения, что в свою очередь может привести в будущем к дефициту дорожно-транспортной инфраструктуры.

Предлагается к рассмотрению 3 варианта развития организации дорожного движения в Никольском сельском поселении:

1 вариант – На расчетный срок предусматривает обустройство и приведение существующей сети дорог и пешеходных объектов в нормативное состояние – обеспечение необходимых уклонов улиц и тротуаров. Усовершенствование типов покрытий отдельно взятых кварталов населенных пунктов сельского поселения. Установка технических средств организации дорожного движения согласно проекта организации дорожного движения.

2 вариант – на расчетный срок предусматривает все мероприятия, которые предлагаются в первом варианте. В добавление ожидается расширение существующей сети дорог в районах перспективной застройки сельского поселения.

3 вариант – на расчетный срок предусматривает все мероприятия, которые предлагаются во втором варианте. В добавление ожидается строительство транспортной инфраструктуры на территории Никольского сельского поселения.

По итогам анализа и моделирования приведенного выше следует, что наиболее оптимальным вариантом, гарантирующим наиболее полное использование возможностей транспортной инфраструктуры и, гарантирующим максимальное удовлетворение потребностей населения является Вариант 3.

Без развития транспортной инфраструктуры в районах точечной застройки, будет нарастать дисбаланс транспортного спроса и транспортного предложения.

Детальный анализ показывает, что также будет осуществлено недостаточное развитие улично-дорожной сети, будут пропущены межремонтные сроки текущего и капитального ремонта дорожного покрытия.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОДД ДЛЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИХ ОЧЕРЕДНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий

На территории Никольского сельского поселения  предусматриваются мероприятия по обеспечению транспортной связанности территории:

- строительство улично-дорожной сети на территории нового жилищного строительства.

Реализация увеличения пешеходной доступности связана с расширением сети пешеходных дорожек и реконструкции вышедших за нормативные значения участков.

Категорирование дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по дорожно-мостовому строительству

Проектируемая транспортная схема является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и заключается в увеличении ее пропускной способности, организации дублирующих направлений, создании новых автодорог в перспективных районах, обеспечивающих удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Генеральным планом, проектом планировки и межевания Никольского сельского поселения предусмотрены обширные мероприятия по развитию улично-дорожной сети: реконструкция существующих дорог и доведение их параметров до нормативных значений. В соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 ширина проезжей части магистральной улицы общесельского значения принята равной 14 м, магистральной улицы районного значения – 8 м, улиц и дорог местного значения – 6 м.

Для пешеходного движения проектом предусмотрено устройство тротуаров. При реконструкции улично-дорожной сети необходимо выполнить благоустройство улиц и дорог, устройство усовершенствованного покрытия, «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжих частей улиц перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Мероприятия по дорожно-мостовому строительству в настоящий момент не предусматриваются.

Распределение транспортных потоков по сети дорог

Мероприятия по распределению транспортных потоков по сети дорог Никольского сельского поселения на ближайшую перспективу не предусматриваются.

Разработка, внедрение и использование автоматизированной системы управления дорожным движением (далее – АСУДД), ее функции и этапы внедрения

Автоматизированные системы управления дорожным движением или АСУДД представляют собой сочетание программно-технических средств, а также мероприятий, которые направлены на обеспечение безопасности, снижение транспортных задержек, улучшение параметров УДС, улучшение экологической обстановки.

Предназначены АСУДД для обеспечения эффективного регулирования потоков транспорта с помощью средств световой сигнализации.

Структурно АСУДД представлены тремя основными элементами:

- центральный управленческий пункт или ЦУП;

- каналы связи, в том числе специализированные контроллеры;

- периферийное оборудование.

Функция ЦУП состоит в координации управляющих воздействий, анализе данных и контроле. Каналы связи необходимы для передачи данных между центром автоматизированных систем управления дорожным движением и периферией.

При этом осуществляется структурирование ее. Периферия в свою очередь осуществляет сбор данных, также реализацию управляющих воздействий.

Основное периферийное оборудование автоматизированных систем управления представлено дорожными контролерами движения различных типов и светофорными объектами.

Подключаются контролеры к ЦУП при помощи беспроводной связи, представленной CDMA, GPRS, GSM, проводной связи, представленной xDSL, Ethernet, АССУД, или же комбинированным способом. Последний способ сочетает в себе элементы беспроводной и проводной связи.

Автоматизированные системы управления дорожным движением обеспечивают:

- ручное изменение режимов работы светофоров;

- диспетчерское изменение режимов работы светофоров из ЦУП при возникновении такой необходимости;

- режим «зеленой улицы»;

- координированное жесткое управление дорожным движением согласно командам центрального управленческого пункта автоматизированных систем посредством заданных программ, при этом выбор программы производится автоматически или оператором, что зависит от времени суток;

- координированное гибкое управление дорожным движением, которое зависит от параметров транспортных потоков, которые измеряются специальными детекторами транспорта, учитывающими реальную транспортную ситуацию.

Итак, автоматизированные системы крайне важны в современном мире. Из вышесказанного понятно, что безопасность на дорогах обеспечивается главным образом АСУДД.

Мероприятия по внедрению АССУД на территории Никольского сельского поселения в настоящий момент не предусматриваются.

Организация системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации

Мониторинг (постоянное наблюдение) интересующих параметров имеет ряд особенностей. Прежде всего, это комплексность подхода, то есть сбор статистических и иных данных, имеющих отношение к оценке состояния БДД в регионе (муниципальном образовании). Другая особенность мониторинга состоит в методе анализа, результаты которого должны быть строго подчинены основной цели и должны учитывать разнохарактерную информацию.

Представляется целесообразным расширить сферу анализа со стороны управляющих органов в силу следующих причин. В результате мониторинга появляется возможность оперативного реагирования со стороны органов МВД, региональных и местных органов исполнительной власти на изменение рисков и возможность своевременного корректирования политики в области обеспечения БДД. Кроме того, создается основа для проведения со стороны федеральных органов управления дифференцированной по регионам политики в части мер превентивного, стимулирующего или иного воздействия в области снижения дорожной аварийности. Органам управления предоставляется возможность отслеживать изменения в области БДД и увязывать ее с общей социально-экономической политикой региональных властей. Региональные органы власти могут использовать информацию, полученную в результате мониторинга, для оперативного управления экономикой региона и различными ее секторами.

Еще один весомый аргумент – возможность организовать прогнозное управление системой обеспечения БДД, так как мониторинг, наряду с текущими статистическими данными, содержит аналитическую информацию о возможном развитии ситуации в сфере дорожной аварийности в перспективе. Обеспечивается большая реальность текущих и прогнозных оценок состояния БДД в регионе в результате одновременного прогнозирования результатов деятельности субъектов управления со стороны соответствующих контрольных органов и со стороны участников мониторинга. Кроме того, региональные органы управления могут определить по результатам мониторинга слабые места и принять необходимые управляющие воздействия, а участники дорожного движения могут оценить ситуацию и принять внутренние решения о возможном характере движения в том или ином территориальном образовании, а также оценить адекватность политики по обеспечению БДД в регионе (муниципальном образовании).

Главная цель мониторинга на региональном уровне – сохранение общей стабильности в области безопасности дорожного движения, предотвращение кризисных ситуаций, снижение уровня дорожной аварийности в целом. В ее основе – постоянное наблюдение за всеми участниками дорожного движения, состоянием дорожной инфраструктуры и т.п. и принятие своевременных корректирующих воздействий, направленных на снижение уровня дорожной аварийности.

Не следует забывать, что в силу уникальности каждого российского региона, при наличии общероссийских тенденций в экономической политике могут существовать особенности политики в регионах, что находит отражение, в том числе в области обеспечения БДД.

В целом мониторинг системы безопасности дорожного движения в регионе призван решать в комплексе следующие задачи:

- системное непрерывное наблюдение за состоянием дорожной аварийности и обеспечения безопасности дорожного движения;

- контроль воздействия макроэкономической среды на систему БДД;

- превентивное обнаружение (на самых ранних стадиях) проблем в области обеспечения БДД, оценка результатов принятых регулирующими органами мер;

- формирование позиции регулирующих органов относительно целесообразности и своевременности применения инструментов регулирования.

Можно сделать следующие выводы:

- сформированная система анализа ситуации по дорожной аварийности играет принципиально важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения, однако еще далека от совершенства и нуждается в дальнейшем развитии;

- в настоящий период времени за рамки существующего анализа ситуации в области дорожной аварийности выходит анализ стратегических целей обеспечения безопасности всех участников дорожного движения с позиции воздействия на экономику региона. В то же время, как было показано выше, безопасность дорожного движения напрямую влияет на рынок труда, а, следовательно, на характер развития экономики территории. Недостаточный учет факторов внешней среды как на федеральном, так и на региональном уровнях ведет к появлению необратимых ситуаций во всей системе БДД;

- системная диагностика негативных тенденции в деятельности всех участников системы БДД базируется на мониторинге как на современном методе управления экономическим развитием территории.

Таким образом, мониторинг БДД – это прогнозно-аналитическая система непрерывного сбора, обработки и исследования информации о современном и будущем состоянии внутренней и внешней среды дорожного движения, создаваемая регулирующими органами с целью эффективного функционирования и совершенствования системы БДД на основе регулирования и планирования развития ее отдельных элементов и их совокупности.

На основании этого определения можно предположить наличие восьми элементов мониторинга БДД, логически связанных между собой:

- непрерывное наблюдение;

- оценка текущего состояния внутренней среды БДД;

- оценка текущего состояния внешней среды БДД;

- прогноз состояния внутренней среды БДД на перспективу;

- прогноз состояния внешней среды БДД на перспективу;

- оценка прогнозируемого состояния внутренней среды дорожного движения;

- оценка прогнозируемого состояния внешней среды дорожного движения;

- принятие управленческих решении.

Исходя из вышеизложенного, мониторинг безопасности дорожного движения – это специально организованная и непрерывно действующая информационно-аналитическая система комплексного анализа состояния БДД, осуществляемого на основании изучения необходимой статистической отчетности, сбора и анализа дополнительной информации, проведения информационно-аналитических обследований состояния и выявления тенденций дорожного движения с целью своевременной диагностики проблем и реализации наиболее эффективных способов управления, позволяющая оценить деятельность органов управления по обеспечению БДД.

Мониторинг может осуществляться на федеральном, региональном и, в идеале, муниципальном уровнях.

На территории Никольского сельского поселения предусматривается:

- развитие надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства.

Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения

Все инженерные разработки схем и режимов движения доводятся в современных условиях до водителей с помощью таких технических средств, как дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры, направляющие устройства, которые по существу являются средствами информации. Правила применения технических средств организации дорожного движения определены ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направлявших устройств».

Чем более полно и четко налажено информирование водителей об условиях и требуемых режимах движения, тем более точными и безошибочными являются действия водителей. Избыточное количество информации, однако, ухудшает условия работы водителя.

Существует ряд классификационных подходов к описанию информации в дорожном движении. Представляется целесообразным подразделять информацию по дорожному движению на три группы: дорожную, внедорожную и обеспечиваемую на рабочем месте водителя.

К дорожной информации относится все, что доводится до сведения водителей (а также пешеходов) с помощью технических средств организации дорожного движения.

Во внедорожную информацию входят периодические печатные издания (газеты, журналы), специальные карты-схемы и путеводители, информация по радио и телевидению, обращенная к участникам дорожного движения о типичных маршрутах следования, метеоусловиях, состоянии дорог, оперативных изменениях в схемах организации движения и т.д.

Информация на рабочем месте водителя может складываться из визуальной и звуковой, которые обеспечиваются автоматически различными датчиками, контролирующими показатели режима движения: например, скорость движения, соответствие дистанции до впереди движущегося в потоке транспортного средства. Особое место занимают получившие развитие навигационные системы, использующие бортовые ЭВМ и спутниковую связь.

Бортовые навигационные системы позволяют водителю, ориентируясь по изображению на дисплее и звуковым подсказкам, вести транспортное средство к намеченному пункту по кратчайшему пути за минимальное время или с наименьшими затратами (по расходу топлива и использованию платных дорог).

По типу исполнения бортовые навигационные системы подразделяются:

- на картографические – показывают местоположение и трассу маршрута на карте, отображаемой на относительно большом графическом дисплее;

- маршрутные – указывают водителю направление движения в соответствии с местонахождением транспортных средств и выполняются в виде стандартной магнитолы с небольшим экраном.

По типу действия бортовые навигационные системы могут быть:

- пассивные – планируют и отслеживают маршрут движения на основании записанной в память ЭВМ или на лазерный диск цифровой карты;

- управляемые – могут вносить изменения в маршрут на основании информации, получаемой от систем управления дорожным движением.

Последний тип является наиболее перспективным, так как позволяет избежать попадания транспортных средств в зоны заторов, но требует развитой инфраструктуры управления движением с современными средствами телематики.

Маршрутное ориентирование представляет собой систему информационного обеспечения водителей, которая помогает водителям четко ориентироваться на сложных транспортных развязках, избегать ошибок в выборе направления движения, дает возможность смягчать транспортную ситуацию на перегруженных направлениях.

Маршрутное ориентирование необходимо не только для индивидуальных владельцев транспортных средств. От его наличия весьма существенно зависят четкость и экономичность работы такси, автомобилей скорой медицинской помощи, пожарной охраны, связи, аварийных служб.

Ошибки в ориентировании водителей на маршрутах следования вызывают потерю времени при выполнении той или иной транспортной задачи и экономические потери из-за перерасхода топлива.

Действия водителей увеличивают опасность возникновения конфликтных ситуаций в случаях внезапных остановок при необходимости узнать о расположении нужного объекта и недозволенного маневрирования с нарушением правил для скорейшего выезда на правильное направление.

На территории Никольского сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения:

- установка дорожных и информационных знаков;

Применение реверсивного движения

Относительно дорожного движения реверс – это возможность передвигаться по полосе и в одном и в противоположном направлении.

В большинстве случаев реверсивное движение используется временно, на период проведения дорожных работ. Регулируется оно либо временно устанавливаемыми светофорами, либо сотрудниками ДПС, либо самими дорожными рабочими.

Необходимость введения реверсивной полосы на дороге обусловлена повышенной интенсивностью движения, которое в различное время суток меняется с одного направления на другое.

Необходимость в проведении мероприятий по применению реверсивного движения на дорогах Никольского сельского поселения отсутствует.

Организация движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их движения

Большинство трудовых передвижений в сельском поселении приходится на личный автотранспорт и пешеходные сообщения.

Автобусное сообщение продолжит базироваться на маршрутах транспорта общего пользования.

Организация пропуска транзитных транспортных потоков

В настоящий момент, мероприятия по созданию новых направлений на территории Никольского сельского поселения не предусматриваются.

Организация пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств

Мероприятия, для оптимизации схемы пропуска грузовых транспортных средств, включая транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории Никольского сельского поселения, в настоящий момент не предусматриваются.

Ограничение доступа транспортных средств на определенные территории

Одной из важных мер совершенствования организации дорожного движения является ограничение доступа транспортных средств на определенные территории. Ограничение доступа транспортных средств используется в различных целях:

- ограничения доступа транспортных средств на режимные (ведомственные) территории, которые устанавливаются руководящими документами ведомственного уровня;

- ограничения доступа транспортных средств в соответствии с положениями Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в целях обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства;

- временные ограничения (прекращения) доступа транспортных средств на определенные территории, связанные с ремонтными, строительными, восстановительными работами;

- ограничения доступа транспортных средств на определенные территории, связанные с организацией и функционированием пешеходных пространств.

В рамках разработки КСОДД для Никольского сельского поселения предложений по ограничению доступа транспортных средств на определенные территории не предусматривается.

Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах

Превышение скорости (т.е. вождение выше ограничения скорости) и неправильный выбор скорости применительно к конкретным условиям движения (слишком быстрое вождение в условиях, которые относятся к водителю, транспортному средству, дороге и сочетанию участников движения, а не к ограничению скорости) практически повсеместно признаны основными факторами, влияющими как на количество, так и на тяжесть дорожно-транспортных происшествий. Во многих странах ограничения скорости установлены на уровнях, которые являются слишком высокими по отношению к дорожным условиям, сочетанию участников и интенсивности дорожного движения, особенно там, где много пешеходов и велосипедистов. В этих обстоятельствах невозможно достичь условий безопасного дорожного движения.

Высокие скорости повышают риск попадания в дорожно-транспортное происшествие по целому ряду причин. Велика вероятность того, что водитель может не справиться с управлением транспортным средством, будет не в состоянии предвидеть надвигающуюся опасность, в результате чего другие участники дорожного движения могут неправильно оценить скорость его транспортного средства. Очевидно, что расстояние, на которое перемещается объект в единицу времени, а также расстояние, которое проедет водитель до того, как он отреагирует на небезопасную ситуацию, сложившуюся на дороге перед ним, прямо пропорционально скорости транспортного средства. Кроме того, тормозной путь транспортного средства после того, как водитель отреагирует и затормозит, будет тем больше, чем выше скорость. Поэтому с целью снижения уровня аварийности и повышения безопасности дорожного движения необходимо уделить особое внимание мероприятиям, направленным на снижение скоростного режима в населенных пунктах.

Скоростной режим движения в сельском поселении, в соответствии с п. 10.2 ПДД, составляет 40-60 км/ч в населенных пунктах, вне населенных пунктов действует ограничение максимальной скорости движения – 90 км/ч.

Существующая схема организации скоростного режима движения транспортных средств в Никольском сельском поселении является рациональной и ее изменение не является необходимым.

Формирование единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок и иных подобных сооружений)

Формирование единого парковочного пространства позволяет предотвратить процессы образования заторовых ситуаций, исключить несанкционированную хаотичную стоянку транспортных средств, вопреки действию запрещающих знаков, а также повысить уровень безопасности дорожного движения и снизить социальную напряженность населения.

В дальнейшем необходимо предусмотреть организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учетом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации.

Организация одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках

Введение одностороннего движения обеспечивает повышение скорости транспортных потоков и увеличение пропускной способности улиц. При организации одностороннего движения появляются возможности более рационального использования полос проезжей части и осуществления выравнивания состава потоков на каждой из них, улучшения условий координации светофорного регулирования между пересечениями, облегчения условий перехода пешеходами проезжей части в результате четкого координированного регулирования и упрощения их ориентировки, повышения безопасности движения в темное время вследствие ликвидации ослепления водителей светом фар встречных транспортных средств.

Данный тип мероприятий предназначен для повышения безопасности движения и разгрузке дорог. Мероприятия по организации одностороннего движения обычно применяют в городах, с развитой улично-дорожной сетью, на узких улицах, пропускная способность которых не удовлетворяет транспортному спросу населения и города в целом.

Необходимость в проведении мероприятий по организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах Никольского сельского поселения отсутствует.

Перечень пересечений, примыканий и участков дорог, требующих введения светофорного регулирования

Светофоры применяются на перекрестках в случае одновременного пропуска ТС во всех разрешенных направлениях с данного подхода к перекрестку и на регулируемых пешеходных переходах, расположенных между перекрестками.

В настоящий момент на дорогах Никольского сельского поселения светофорные объекты отсутствуют.

На срок до 2035 года не предусмотрено проектирование и установка светофорных объектов.

Режимы работы светофорного регулирования

Светофорное регулирование выполняет ряд основных функций в организации дорожного движения:

- повышение безопасности;

- повышение пропускной способности отдельных направлений движения;

- перераспределение транспортных потоков.

В мероприятиях по изменению режимов работы светофоров в Никольском сельском поселении нет необходимости, в связи с отсутствием светофорных объектов.

Устранение помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями

Анализ условий дорожного движения в Никольском сельском поселении показал, что основным опасным фактором является неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, в связи с чем, основным направлением снижения помех движению и факторов опасности будет ремонт улично-дорожной сети.

Организация движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории муниципального образования

В состав мероприятий, направленных на совершенствование условий пешеходного движения входят:

- мероприятия, направленные на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий с участием пешеходов;

- мероприятия по предупреждению травматизма на пешеходных переходах вблизи детских и общеобразовательных учреждений, а также в местах массового перехода пешеходов;

- мероприятия, направленные на обеспечение беспрепятственного перемещения пешеходных потоков.

Таблица 4.1

Перечень мероприятий по организации движения пешеходов на территории Никольского сельского поселения

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки |
| --- | --- |
| Строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пешеходного движения | 2021-2035 гг. |
| Обустройство пешеходных переходов | 2021-2035 гг. |

Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов

На территории Никольского сельского поселения при реконструкции, капитальном ремонте улично-дорожной сети особое внимание следует уделить мероприятиям по обеспечению доступности (тротуаров, пешеходных переходов) для маломобильных групп населения.

Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям

Законодательство устанавливает жесткие требования к обустройству пешеходных зон, которые находятся в непосредственной близости от детских учебно-воспитательных учреждений:

- Каждый пешеходный переход вблизи детского образовательного учреждения должен быть обеспечен стационарным наружным освещением.

- Знаки «Пешеходный переход», «Дети» должны быть двухсторонними и размещены на щитах с флуоресцентной плёнкой жёлто-зелёного цвета; дополнительно знаки могут оснащаться мигающим сигналом жёлтого цвета.

- Дорожная разметка на пешеходном переходе должна читаться круглый год. Полосы «зебры» должны быть выполнены в бело-жёлтых тонах.

- Дорожные знаки «Дети» или «Школа» могут быть продублированы на асфальте.

- Обязательно пешеходное ограждение перильного типа, которое устанавливается на расстоянии 50 м от пешеходного перехода в обе стороны, чтобы дети не могли выбежать на проезжую часть вне пешеходного перехода.

- За 10-15 м от перехода на проезжей части должны быть обустроены искусственные дорожные неровности («лежачий полицейский»).

Анализ маршрутов движения детей к образовательным учреждениям не выявил необходимости внесения в них изменений.

Организация велосипедного движения

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории Никольского сельского поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

На перспективу не предусматривается выполнение мероприятий по организации велосипедного движения.

Развитие сети дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом

Исходные данные необходимые для организации мероприятий по развитию сети дорог или участков дорог локально-реконструкционными мероприятиями содержат информацию об участках УДС, реконструкция которых повысит пропускную способность УДС и безопасность дорожного движения.

Перечень мероприятий по развитию сети дорог представлен в таблице 4.2.

Таблица 4.2

Перечень мероприятий по развитию сети дорог Никольского сельского поселения

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки |
| --- | --- |
| Зимнее содержание: Очистка от снега и обработка песчано-соляной смесью дорог сельского поселения | 2021-2035 гг. |
| Летнее содержание: окашивание обочин дорог сельского поселения | 2021-2035 гг. |
| Грейдерование дорог сельского поселения | 2021-2035 гг. |
| Сметные расчеты на ремонт асфальтобетонного покрытия в д. Усилительный Пункт (Сверчково) ул. Поселковая | 2021-2022 гг. |
| Сметные расчеты на ремонт асфальтобетонного покрытия в д. Никольское ул. Центральная и ул. 30 лет Победы | 2021-2022 |

Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

Средства фото/видеофиксации правонарушений на дорогах Никольского сельского поселения отсутствуют.

С целью обеспечения контроля за дорожным движением в аварийно-опасных местах необходимо привлечение органов ГИБДД.

При контроле за дорожным движением могут использоваться: стационарные средства автоматической фиксации, размещаемые на конструкциях дорожно-транспортной инфраструктуры или специальных конструкциях; мобильные средства автоматической фиксации, размещаемые на участках дорог в зоне ответственности постов, маршрутов патрулирования.

В целях снижения количества ДТП рекомендуется дополнительная установка камер с целью контроля за скоростью движения ТС.

Размещение специализированных стоянок для задержанных транспортных средств

В рамках разработки КСОДД для Никольского сельского поселения предложений по размещению специализированных стоянок для задержанных транспортных средств не предусматривается.

ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

Очередность реализации мероприятий включает предложения по этапам внедрения мероприятий по ОДД, в том числе определяет очередность разработки ПОДД на отдельных территориях.

Периоды реализации:

- краткосрочный (0-5 лет);

- среднесрочный (5-10 лет);

- долгосрочный (более 10 лет).

Сроки реализации мероприятий по ОДД представлены в таблице 6.1 раздела 6.

ОЦЕНКА ТРЕБУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Для создания функциональной и рациональной среды вся транспортная система сельского поселения должна быть подчинена единому инженерно-экономическому решению и обеспечивать ряд основополагающих принципов транспортировки жителей и грузов:

- безопасность передвижения населения;

- охрану окружающей среды;

- учет особенностей ландшафта территории;

- учет исторических и национальных приоритетов жителей в отношении определенного вида транспорта.

Поэтому для организации рациональной транспортной системы необходимо осуществить комплекс сложных инженерно-экономических решений, а именно:

- использование ТСОДД;

- применение объездных дорог, что позволит увеличить пропускную способность дорог;

- улучшить организацию движения;

- обеспечить безопасность передвижения пешеходов и транспортных средств на территории сельского поселения.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации схемы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных величин показателей.

Мероприятия по ОДД включают предложения по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территории, распределением транспортных потоков по сети дорог, скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог, организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям.

При планировании ресурсного обеспечения КСОДД учитывается реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, состояние организации и безопасности дорожного движения, социально-экономическая значимость проблемы в сфере организации и безопасности дорожного движения, а также исходя из реально возможных капиталовложений и материальных ресурсов. Оценка требуемых объемов финансирования по развитию транспортной инфраструктуры на территории Никольского сельского поселения представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Оценка требуемых объемов финансирования

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки реализации проекта | Ориентировочная сумма затрат, тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Зимнее содержание: Очистка от снега и обработка песчано-соляной смесью дорог сельского поселения | 2021-2035 гг. | определяется сметой | Муниципальный бюджет |
| Летнее содержание: окашивание обочин дорог сельского поселения | 2021-2035 гг. | определяется сметой | Муниципальный бюджет |
| Грейдирование дорог сельского поселения | 2021-2035 гг. | определяется сметой | Муниципальный бюджет |
| Сметные расчеты на ремонт асфальтобетонного покрытия в д. Усилительный Пункт (Сверчково) ул. Поселковая | 2021-2022 гг. | 50000,0 | Муниципальный бюджет |
| Сметные расчеты на ремонт асфальтобетонного покрытия в д. Никольское ул. Центральная и ул. 30 лет Победы | 2021-2022 гг. | 220000,0 | Муниципальный бюджет |
| Проведение мероприятий среди школьников по освещению вопросов дорожного движения | 2021-2035 гг. | определяется сметой | Муниципальный бюджет |
| Приобретение и установка дорожных знаков на улично-дорожной сети | 2021-2035 гг. | определяется сметой | Муниципальный бюджет |
| Обновление разметки пешеходного перехода | 2021-2035 гг. | определяется сметой | Муниципальный бюджет |

Примечание.

Объёмы средств имеют прогнозный характер и корректируется с учётом внесения изменений в бюджет текущего года или принятия решения о бюджете на очередной год.

Для решения проблем ОДД и достижения всех запланированных мероприятий будут привлекаться бюджеты всех уровней.

Комплекс предлагаемых мер предусматривает развитие УДС сельского поселения в совокупности с реализацией запланированных мероприятий целевых программ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В современных условиях для эффективного управления развитием территории сельского поселения недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

Согласно ст. 21 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» мероприятия по организации дорожного движения в границах населенных пунктов осуществляются в целях повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности дорог органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, являющимися собственниками или иными владельцами автомобильных дорог.

В соответствии с положениями ст. 15 Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения обеспечивается уполномоченными органами местного самоуправления.

Из статьи 22 196-ФЗ следует, что деятельность по организации дорожного движения должна осуществляться на основе комплексного использования технических средств и конструкций, применение которых регламентировано действующими в Российской Федерации техническими регламентами и предусмотрено проектами и схемами организации дорожного движения.

Данные в Программе предложения по организации дорожного движения предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по организации дорожного движения.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов дорожного движения в целях развития современной и эффективной организации дорожного движения Никольского сельского поселения, повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.